ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИНЖЕКТОРЫ ДЛЯ КРУПНЫХ ТЕРМОЯДЕРНЫХ УСТАНОВОК

В.И. Давыденко, П.П. Дейчули, *М. Зауер, А.А. Иванов, С.А. Корепанов, *А. Крейтер, А.А. Подминогин, *Р. Улеманн, *В. Шальт, *В. Швеер, И.В. Шиховцев

ИЯФ им.Г.И.Будкера СО РАН, Новосибирск, Россия, e-mail: ivanov@inp.nsk.su
*Trilateral EuroRegio Cluster, IPP Juelich, Germany, e-mail: a.kreter@fz-juelich.de

В настоящее время широкое распространение получили диагностики, основанные на инжекции в плазму пучка быстрых атомов. Характерные энергии и эквивалентные токи таких пучков, необходимые, например, для активной спектроскопии легких примесей, составляют, соответственно, 50-60кэВ и 1-2 А. Длительность импульса должна составлять 1-10 сек с возможностью произвольной модуляции пучка.  В ИЯФ им.Г.И.Будкера совместно с Институтом физики плазмы, Юлих, Германия разработана серия диагностических инжекторов атомов водорода, которые могут применяться на крупных термоядерных установках. В настоящее время эти инжекторы установлены и используются для диагностики плазмы в токамаках TEXTOR (Германия) [1] и TCV (Швейцария), разработан инжектор для пинча с обращенным поле в Падуе (Италия). В докладе рассмотрены особенности конструкции различных диагностических инжекторов и приведены их параметры.

Работа выполнена при поддержке грантов WTZ RUS 99/567 и RUS 01/582.

### Литература

- V.I. Davydenko, P.P. Deichuli, A.A. Ivanov, A. Kreter, V.V. Mishagin, A.A. Podminogin, I.V. Shikhovtsev, B. Schweer, R. Uhlemann, Rev. Sci. Instruments, v.71, No.10, pp.3728-3735 (2000)