НАГРЕВ И УДЕРЖАНИЕ ПЛОТНОЙ ПЛАЗМЫ В МНОГОПРОБОЧНОЙ ЛОВУШКЕ ГОЛ-3

В.С. Койдан и группа ГОЛ-3

Институт ядерной физики им.Г.И.Будкера СО РАН, Новосибирск 630090, Россия
e-mail: koidan@inp.nsk.su

Представляется обзор экспериментальных исследований за последние годы по нагреву и удержанию плазмы на установке ГОЛ-3. Эта установка создавалась и развивалась в несколько этапов. В настоящее время она представляет собой полномасштабную многопробочную ловушку. Полная длина установки составляет около 18 м и на ней исследуется пучковый нагрев и удержание относительно плотной (10151017 см-3) плазмы в аксиально-симметричном магнитном поле.

Главной частью установки является соленоид длиной 12 м, в котором первые 4 м магнитное поле гофрировано (Hmax/Hmin=5,2 Т/3,2 Т, l=0,22 м), затем следующие 4 м установки с однородным полем 4,9 Т и в концевой части соленоида также имеется 4 м участок с гофрированным полем.

Плазма со средним диаметром 6 см нагревается электронным пучком с током ~ 30 кА, энергией ~1 МэВ и длительностью до 8 мксек. Эффективность коллективной релаксации пучка в плазме достигает 40%. При плотности плазмы ~ 1015 см-3 была достигнута электронная температура 2 кэВ. При переходе от простой пробочной к многопробочной конфигурации магнитного поля время удержания плазмы увеличилось более чем на порядок величины и сейчас достигает 100200 мксек при плотности плазмы (12)1015 см-3. Ионная температура при этом достигает несколько сот эВ.

Возможность увеличения ионной температуры, получение устойчивых режимов удержания плазмы и увеличения времени жизни нагретой плазмы, создание локальных плазменных сгустков с ~1 исследуется в настоящее время на установке ГОЛ-3.