СВЧ нагрев и диагностика плазмы магнитных ловушек с помощью линейной трансформации в верхнем гибридном резонансе.

Пилия А.Д.

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе

Нагрев плазмы с использованием линейной трансформации необыкновенной волны в верхнем гибридном резонансе ВГР не является новой идеей, такой метод широко обсуждался более 30 лет назад. Несмотря на положительные результаты экспериментов на токамаках ФТ-1 и Versator, выполненных в 80е годы, он был фактически забыт, поскольку с улучшением параметров токамачной плазмы стало возможным прямо использовать для нагрева циклотронное затухание электромагнитных волн, возбуждённых со стороны слабого магнитного поля. В связи с этим явление линейной трансформации применялось лишь для диагностики коротковолновых флуктуаций и волн по излучению рассеянному назад в ВГР (так называемое усиленное рассеяние).

Последнее время, в частности в связи с началом экспериментов на сферических токамаках, наблюдается возрождение интереса и к нагреву плазмы с помощью линейной трансформации в ВГР. С точки зрения СВЧ нагрева, основная особенность сферических токамаков (СТ) - высокая плотность плазмы при низком магнитном поле. При таких условиях электромагнитные волны, падающие из вакуума, не проникают внутрь плазмы и отражаются вблизи ее границы. В ЭЦР диапазоне частот существуют, однако, волны другого типа, т.н. электронные бернштейновские волны (ЭБВ), для которых нет ограничений по плотности и которые, в принципе, могут переносить СВЧ мощность в центральные области разряда. Эти волны полностью затухают при резонансе практически на любой гармонике циклотронной частоты, однако, будучи потенциальными колебаниями, они не распространяются в вакууме. Эффективное возбуждение ЕБВ возможно только путем линейной трансформации падающей электромагнитной волны. С появлением СТ интерес к ЕБВ нагреву возродился, и этот метод интенсивно обсуждается. Увеличивается количество публикаций и докладов. На ряде установок в планируются или готовятся полномасштабные эксперименты (в первую очередь на СТ MAST.) В самое последнее время были выполнены наблюдения процесса, обратного ЭБВ нагреву, - ЭЦР эмиссии, связанной с трансформацией ЕБВ в электромагнитные волны, и обсуждается возможность использования его для диагностики электронной температуры.

Примерный план доклада может быть таким:

- Немного истории.

- Подтверждение теоретических представлений о линейной трансформации в экспериментах по усиленному рассеянию.

- Недавние результаты по ВГР нагреву на Сompas-D и по О-Х-ЕБВ нагреву на стеллараторе W-VIIAS.

- Физическая картина СВЧ нагрева на СТ.

- Немного теории и численного моделирования.

- Обзор  экспериментов по эмиссии и вводу мощности.

- Планиркемые полномасштабные эксперименты.