# О влиянии “спеклов” лазерного излучения на параметры плазмы при облучении алюминиевых фольг пикосекундным импульсом.

И.Г. Лебо, В.Б. Розанов1

Московский институт радиотехники, электроники  и автоматики -технический университет (МИРЭА), 117454,Москва, пр-кт Вернадского, 78
1Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Отдел лазерного термоядерного синтеза, Москва, 117924, Ленинский проспект 53,

В работе на основании двумерных численных расчетов изучается влияние на параметры плазмы неоднородности нагрева мишени при облучении ее сверхмощным (интенсивность qL более 1016 Вт/см2), коротким (длительность   порядка 10-12 с) лазерным импульсом. Показано, что в случае наличия в лазерном потоке “спеклованных структур” параметры плазмы, в частности температура, могут существенно отличаться от тех, которые следуют из оценок, опирающихся на средние значения интенсивности в пятне фокусировки.

Перенос энергии быстрыми (надтепловыми) электронами, генерирующимися в “горячих точках” плазмы, может приводить к прогреву и тепловому взрыву тонких фольг, что можно наблюдать в экспериментах. Анализ экспериментальных данных с помощью двумерных численных расчетов позволяет, в принципе, оценить долю энергии. которая конвертируется и переносится потоком надтепловых электронами.

e-mail :

И.Г. Лебо - lebo@sci.lpi.msk.su