# ИЗМЕРЕНИЕ  ПРОФИЛЯ ЭНЕРГОПОГЛОЩЕНИЯ ПУЧКОВ ТЯЖЁЛЫХ ИОНОВ В ТВЁРДОЙ МИШЕНИ.

И. Бахметьев, Д. Варенцов2, Э. Васина1, В. Ватулин1, А. Голубев, Н. Жидков1, А. Кунин1, В. Лукьяшин, В. Туртиков, А. Фертман, А. Черкасов, Б. Шарков, Д.Х.Х. Хоффманн3, И. Якоби2, У. Нойнер2.

ИТЭФ, Москва, Россия;
1ВНИИЭФ, Саров, Россия;
2GSI-Darmstadt, Darmstadt, Germany;
3TU-Darmstadt, Darmstadt, Germany;

Для численных расчетов конструкции мишени и оптимизации параметров драйвера для инерциального термоядерного синтеза (ИТС) на пучках тяжелых ионов необходимо знание с хорошей точностью  величин полного пробега ионов и профиля энерговыделения пучка ионов в мишени. Знание этих параметров важно также и для понимания физики взаимодействия пучка ионов с веществом. Необходимым шагом к исследованию в области высоких температур вещества является получение надежных данных о торможении ионов в холодных твердых мишенях.

Для измерения профиля энерговыделения и пробега ионов был использован так называемый метод «толстой мишени», позволяющий проводить измерения вдоль пути пробега ионов вплоть до полной остановки c измерением поглощенной энергии пучка ионов в тонком слое детектора изготовленного из того же материала, что и мишень, до и после исследуемой мишени. Толщина мишени в процессе измерения изменяется от минимальной, определяемой конструкцией мишени, до толщины полного поглощения пучка ионов в зависимости от сорта мишени и энергии ионов. Для достоверности получаемых экспериментальных данных для измерения поглощённой энергии использовались различные типы детекторов - калориметрический, акустический, дозиметрическая пластиковая плёнка и полупроводниковый.

Измерения проведены для интенсивных пучков (109 ионов/импульс) ионов Au, Ni и Fe в алюминиевой и медной мишени. Работа была выполнена на синхротроне SIS-18 в GSI (Германия). Диапазон начальных энергий ионов варьировался от 100 до 300 МэВ/нуклон. Полученные экспериментальные данные профиля энергопоглощения и пробега пучка ионов в исследуемых мишенях сравниваются с рассчитанными данными полученные по программе «Srim».

Работа выполнена при поддержке Международного научно-технического центра (Проект № 1137).