# Спектральные измерения мягкого рентгеновского излучения Z-пинчей многопроволочных лайнеров на установке Ангара-5-1.

Г.М. Олейник, И.Ю. Порофеев, Е. Болховитинов*, А.А. Рупасов*.

Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований,  г.Троицк,
   Московской области.
*ФИАН, г. Москва

Большой интерес в диагностике сжимающихся оболочек представляет определение спектра собственного излучения лайнера.

На установке Ангара-5-1 проводились спектральные измерения мягкого рентгеновского излучения Z-пинчей многопроволочных лайнеров с пространственным и временным разрешением.

Разрешение по времени обеспечивается микроканальной пластиной (МКП), энергетическое - использованием пропускающей дифракционной решёткой с периодом 1m. Изображение объекта в мягком рентгене с пространственным разрешением по объекту до 1.5 мм и увеличением 0.5 формируется отверстием ~500 мкм.

Число вольфрамовых проволочек в лайнере составляло 60-120шт. диаметром 6-10мкм. Начальный диаметр многопроволочного лайнера был 8-40мм, а длина 1 см. Эксперименты проводились при токе 3-4 МА.

Измеренный спектр излучения лайнера на ранних стадиях сжатия соответствует цветовой температуре ~20 эВ.

Так как при имплозии многопроволочных лайнеров на установке Ангара-5-1 на конечном этапе пинчевания образуется мощный короткий импульс (с шириной на полувысоте 6÷15нс) мягкого рентгеновского излучения, становится возможным регистрации интегрального по времени спектра излучения Z-пинчей. В этом случае спектр фиксировался непосредственно (без МКП) на рентгеновскую фотоплёнку.

Измеренный спектр излучения Z-пинча соответствует цветовой температуре ~80эВ.