# К эффективности схемы микросекундного сжатия потока магнитного поля плазменным лайнером на импульсных генераторах тока.

А.С. Чуватин1, С.В. Захаров2, Л.И. Рудаков3 , В.А. Гасилов4, Д.С. Тарасов4, В.Г. Новиков5

1Laboratoire de Physique des Milieux Ionisés, Ecole Polytechnique, 91128 PALAISEAU,
    France
2EPPRA, Ecole Polytechnique, 91128 PALAISEAU, France
3Department of Physics, University of Maryland, College Parl, MD 20742, USA
4Институт математического моделирования РАН, Миусская пл.,4А, 125047, Москва,
     Россия
5Институт прикладной математики им. М.В.келдыша РАН,, Миуусская пл.,4, 125047,
     Москва, Россия

В настоящее время активно изучается возможность обострения мощности в схеме сжатия магнитного потока (МП) на электрогенераторах с длительностью импульса от 100 ns до 1 mks [1]. В отличие от схем с применением взрывомагнитных генераторов [2], в изучаемой схеме МП сжимается лайнером при его ускорении током, создаваемым в первичной цепи внешним источником. Во вторичном контуре, включающем объем внутри лайнера с начальным магнитным полем и объем полезной нагрузки, скорость роста тока может на порядок и более превысить производную тока в первичной цепи. Эта схема при токе генератора на уровне десятков мегаампер имеет преимущества сравнительно со схемами на плазменных прерывателях, где, видимо, существуют принципиальные ограничения на максимум тока в нагрузке [3]. Полезно изучить ограничения эффективности данной схемы в связи с проектами типа [4].

Рассмотрены потери МП при деформации внутренней поверхности лайнера из-за неустойчивости Релея-Тейлора, а также вследствие диффузии поля в лайнер.

Потери МП анализируются в расчетах по МГД-коду “ZETA-2,5”. Код создан на основе разработанных в ИММ РАН неявных консервативных эйлеро-лагранжевых алгоритмов. Предполагается, что лайнер сформирован набором металлических проволочек и вначале однороден. Табличные уравнения состояния, кинетические и излучательные коэффициенты плазмы рассчитаны по коду ТЕРМОС [5]. Показано, что значительная часть магнитного потока может захватываться плазмой и оставаться вмороженной в нее в течение времени нарастания тока в нагрузке, что может негативно отразиться на работе схемы как с точки зрения потерь МП, так и в связи с внесением неоднородности в объем полезной нагрузки и с ростом риска межэлектродных пробоев. Результаты 2D-расчетов сравниваются с расчетами в рамках 1D идеальной МГД-модели и с теоретическими оценками.

Работа в части создания численных кодов и математического моделирования поддержана РФФИ, проект 00-01-00562А.

### Литература

- J.F. Leon, R.B. Spielman, J.R. Asay, C.A. Hall, W.A. Stygar, P.L'Eplattennier, Proc. 12th Int. Pulsed Power Conf., v. 1, p. 275, 1999.

- V.K. Chernyshev, Proc. 7th Int. Conf. on Megagauss Magnetic Field Generation and Related Topics, v. 1, p. 41, 1996.

- A.S. Chuvatin, A.A. Kim, V.A. Kokshenev, B.M. Kovalchuk, N.E. Kurmaev, S.V. Loginov, F.I. Fursov, Proc. 11th IEEE Int. Pulsed Power Conf., v. 1, p. 261, 1997.

- V.A.Glukhih, V.G.Kuchinsky, O.P.Pechersky, E.P.Velikhov, E.A.Azizov, E.V.Grabovsky, V.A.Jagnov, S.L.Nedoseev, G.M.Oleinik, V.D.Pismenny, V.P.Smirnov, V.I.Zajtsev, S.V.Zakharov, P.V.Sasorov, Proc. 12th Int. Conf. on High-Power Particle Beams, v. 1, p. 71, 1998.

- А.Ф.Никифоров, В.Г.Новиков, В.Б.Уваров “Квантово-статистические модели высокотемпературной плазмы”, Москва, Физматлит, 2000.