# ПЛАЗМЕННАЯ МИШЕНЬ НА ОСНОВЕ  СИЛЬНОТОЧНОГО РАЗРЯДА В КАПИЛЛЯРЕ.

А.А. Голубев, Г.Г. Зукакишвили1, А.В. Канцырев, П.В. Сасоров, А.Е. Черкасов

ГНЦ РФ ИТЭФ, Россия, Москва
1СФТИ, Абхазия, Сухуми

На основе малогабаритного генератора сильноточного разряда в капилляре, разработанного и изготовленного в СФТИ была создана плазменная мишень, предназначенная для проведения экспериментальных исследований по взаимодействию  пучков тяжелых ионов с ионизованным веществом.  Мишень изготовлена на основе двухступенчатого генератора Аркадеева-Маркса  с зарядным напряжением до 50кВ, разряжаемого через два плоских водяных конденсатора емкостью 20нФ каждая, на оси которых расположена разрядная камера. Плазма образуется в кварцевом капилляре диаметром 4 мм и длиной 120 мм, заполненном газом при давлении 0,1-0,5 мбар. Измеренная величина амплитуды разрядного тока с помощью пояса Роговского составляет 120 кА, при скорости нарастания тока в разряде до 4*1012 А/с. Расчетные значения достижимых параметров плазмы в мишени составляют - Te 100эВ, ne1020 см-3 электронная температура   и   электронная плотность  соответственно. Время жизни плотной, высокотемпературной плазмы составляет  менее 10нсек. В докладе представлены результаты диагностики параметров плазменной мишени.