# потери энергии в микросекундном плазменном прерывателе тока на стадии проводимости

Г. И. Долгачев , А.С. Кингсеп, А. Г. Ушаков

Институт Ядерного Синтеза, РНЦ "Курчатовский институт", 123182, Москва, Россия

Потери энергии в плазменном прерывателе тока (ППТ) в фазе проводимости могут оказывать влияние не только на баланс энергии, но и на результат его работы - "размыкание". Эти потери ответственны за ускорение ионных потоков в ППТ, которые наблюдаются на стадии проводимости задолго до начала обрыва тока и, повидимому, подготавливают условия для его осуществления.

В работе приводятся результаты экспериментов по изучению динамики активного сопротивления плазменной перемычки и энергопотерь в ней на стадии проводимости. Фазой проводимости мы называем интервал  времени до момента, когда производная тока через ППТ обратится в ноль, Предварительно в фазе проводимости были измерены аксиальная скорость проникновения тока и соответствующая ей скорость изменения индуктивности [1]. Эти данные позволили измерить компоненты активного сопротивления ППТ, обусловленного ускорением плазменной перемычки и ее собственным сопротивлением. Приведены оценки энергопотерь, вызываемых этими компонентами активного сопротивления. Показано, что в фазе проводимости в ППТ теряется до 20% пропускаемой через него энергии.

Эксперименты выполнены на установке [1] с параметрами:  емкость ГИНа- 0.4 мкФ, выходное напряжение – 200 кВ, амплитуда тока - 120 кА, время нарастания тока - 1 мкс.

Работа поддержана грантами  ИНТАС № 97_0021, и РФФИ  № 99-02-16559 и  № 00-15-96599.

Литература:

- Долгачев Г.И., Кингсеп А.С., Ушаков А.Г.// Физика плазмы, 2001, в.1, с1.