# ППТ с изоляцией внешним магнитным полем

Баринов Н.У., Долгачев Г.И., Карпов* В.Е., Лобанов* А.И., Масленников Д.Д.

РНЦ   "Курчатовский институт", 123182, Москва, Россия
*Московский физико-технический институт, 141400, Долгопрудный, Московская 
    область, Россия

В работе[1] показано, что, развиваемое на плазменном прерывателе тока (ППТ) в момент обрыва тока напряжение UППТ, определяется плотностью выделяемой в нем энергии w. Для высокоимпедансных ППТ, работающих в режиме эрозии (“Холловской” или классической - “электрической”) плотность подводимой энергии w пропорциональна напряжению генератора Маркса UМаркс, и напряжение на ППТ определяется как UППТw=UМАРКС4/7, где -коэффициент пропорциональности. Показано, что  для высокоимпедансных ППТ, т.е. для ППТ с ограниченной плотностью переносимого заряда, без внешнего магнитного поля величина коэффициента 2.5 (МВ3/7). Применение внешнего магнитного поля позволяет увеличить  этот коэффициент до 3.6 (МВ3/7), и напряжение в мегавольтах для таких ППТ определяется как UППТ =3.6UМАРКС4/7.

В докладе приведены результаты экспериментов, подтверждающих эту зависимость, приводятся условия ее осуществимости. Эксперименты выполнены на модернизированной установке РС-20 с параметрами: напряжение генератора Маркса -  до 1 МВ, амплитуда тока - до 350 кА, время нарастания тока - 2 мкс. Применялся ППТ с применением внешнего магнитного поля напряженностью до 15 кГс. Максимальное напряжение на ППТ составляло 3.5 МВ.

Работа поддержана грантом CRDF RP1_2113, а также грантами РФФИ  № 99-02-16559 и № 00-15-96599.

Литература:

- Долгачев Г.И., Ушаков А.Г.// Физика плазмы, 2001, в.2, с1.