# Увеличение длительности фазы проводимости ППТ

Баринов Н.У., Долгачев Г.И., Масленников Д.Д., Рыжов Д.В.

Институт Ядерного Синтеза, РНЦ "Курчатовский институт", 123182, Москва, Россия

Плазменный прерыватель тока (ППТ) с применением внешнего магнитного поля, работающий в эрозийном режиме, обладает максимальной эффективностью с точки зрения увеличения напряжения [1]. Однако этот режим накладывает ограничение на плотность пропускаемого через ППТ заряда и, следовательно, длительности импульса и величины тока. Увеличение длительности фазы проводимости ППТ позволяет существенно увеличить плотности пропускаемых через ППТ заряда и энергии. Решение этой задачи имеет большое практическое значение для программы "Байкал", где предполагается использовать источник тока с длинным предымпульсом.

Для увеличения длительности фазы проводимости предложено программируемое заполнение зазора ППТ плазмой, позволяющее  длительное время поддерживать ее концентрацию на достаточно низком уровне, обеспечивающем эрозийный режим работы. При этом попадающее в зазор ППТ за время импульса полное количество частиц достаточно велико, чтобы пропустить необходимую величину и плотность заряда. Один из вариантов такого заполнения – многократное включение плазменных пушек. Приведены результаты экспериментов по увеличению длительности фазы проводимости ППТ до 40 мкс Эксперименты выполнены на установке c двуступенчатым генератором. Первая ступень – конденсаторная батарея (6 мкФ, 50 кВ) с длительностью нарастания тока ~40 мкс. Вторая ступень – генератор Маркса (0.4 мкФ, 200 кВ) с длительностью нарастания тока ~1мкс. Вторая ступень включалась через 20-40 мкс после включения первой ступени.

Работа поддержана грантами  ИНТАС № 97_0021, CRDF RP1_2113 и РФФИ  № 99-02-16559.

Литература:

- Долгачев Г.И., Ушаков А.Г.// Физика плазмы, 2001, в.2, с1.