# о возможности совмещения вакуумного размыкателя и PEOS.

Егоров О.Г.

Троицкий Институт Инновационных и Термоядерных Исследований (ТРИНИТИ)
142190, Троицк, Московская обл., Россия

Рассматривается комбинированный размыкатель- на основе совмещения вакуумного размыкателя (ВР) и плазменного прерывателя тока (П.П.Т.), который конструктивно выполнен на одном зазоре. Работает сконструированный размыкатель следующим образом: -первоначально энергия накапливается в контуре  индуктивного накопителя и ВР. Затем срабатывают индуктивно -динамические механизмы раздвигающие электроды ВР. Возникающий дуговой разряд в зазоре между электродами гасится созданием паузы разрядного тока. Пауза тока обеспечивает прекращение процесса эмиссии с электрода ВР, но внутри вакуумного промежутка остаются ионы, электроны, пар, частицы. Для нейтрализации и осаждения каждого из этих компонентов требуется конечное время. Длительность паузы тока должна быть достаточна для обеспечения электрической прочности на зазоре достаточной для предотвращения пробоя вакуумного зазора под действием импульсного напряжения, при срабатывании П.П.Т. В этот момент зазор п.п.т. начинает заполняется плазмой. Обрыв тока, обеспечивающий паузу тока, создает условия котором ток накопителя замыкает через плазму в зазоре п.п.т. В результате срабатывания п.п.т. энергия накопителя передается в нагрузку.

e-mail :

Егоров О.Г. - egorov@triniti.ru