# О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГИДРИДА БЕРИЛЛИЯ В КАЧЕСТВЕ МАТЕРИАЛА ОБОЛОЧКИ ЛАЗЕРНЫХ РЕНТГЕНОВСКИХ МИШЕНЕЙ

C.А. Бельков, Г.В. Долголева, Г.Г. Кочемасов, Е.И. Митрофанов

РФЯЦ-ВНИИЭФ, г.Саров, Россия

На основании сферически симметричных расчётов по программе СНДП [1] рассмотрен вопрос о возможности использования технологически привлекательного гидрида бериллия (BeD2) в качестве материала оболочки для лазерных мишеней непрямого (рентгеновского) облучения, в которых предполагается получить зажигание. Плотность BeD2 (0.8 г/см3) заметно меньше плотности чистого Be (1.8 г/см3), что затрудняет получение необходимых высоких давлений. Расчёты проведены для условий, соответствующих установке NIF [2]. Показано, что при оптимальном выборе параметров мишени из BeD2 полное термоядерное энерговыделение мишени составляет 19 МДж, что близко к энерговыделению мишени из чистого Be [3]. Оптимальная мишень требует увеличения на 3 нс длительности низкоинтенсивного предимпульса и увеличения на 10% внешнего радиуса оболочки.

# ЛИТЕРАТУРА

- Бельков С.А., Долголева Г.В. ВАНТ, серия: Математическое моделирование физических процессов, вып.1, 59 (1992).

- J.A. Paisner, E.M. Campbell, and W.J. Hogan, The National Ignition Facility Project, UCRL-JC-117397 (1994).

- D.C.Wilson, P.A.Bradley, N.M.Hoffman, F.J.Swenson, D.P.Smitherman and et al, Physics of Plasmas 5, 1953 (1998).