# Генерация электронного пучка во время имплозии многопроволочного лайнера на установке Ангара-5-1.

Е.В. Грабовский, Г.М. Олейник, И.Ю. Порофеев, В.П. Смирнов

Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований, г.Троицк, Московской области.

Одна из проблем ИТС на основе лайнеров и пинчей - возможное разрушение мишени электронным пучком, возникающим в плазме. На установке АНГАРА 5-1 был измерен электронный пучок, возникающий при сжатии многопроволочного лайнера вдоль его оси. Для этого применялся зонд Фарадея.

Зонд представлял из себя полый латунный цилиндр, содержащий приёмный коллектор из того же материала. К коллектору подпаивается шунт, с которого снималось напряжение на осциллограф. Цилиндр и коллектор изолированы друг от друга тефлоновой шайбой. Входная часть цилиндра закрывается алюминиевой фольгой толщиной 10м для выделения электронного пучка с энергией более 50кэВ и отсекания мягкого рентгеновского излучения. Для предотвращения потери вторичных электронов коллектора, входная поверхность последнего закрывалась такой же алюминиевой фольгой. Зазоры между фольгами, а также между внутренней фольгой и коллектором 1 мм. Вакуумный промежуток между цилиндром и коллектором в любом месте зонда не превышает 1 мм.

Зонд Фарадея располагался на оси лайнера, на расстоянии 1см от анода, представлявшего собой алюминиевую фольгу толщиной 10мкм. Площадь коллектора 2см2. Шунт имел сопротивление 0.2 Ом.

В ряде экспериментов перед коллектором размещались алюминиевые фольги толщинами 10 и 150м для оценки энергии электронов по поглощению в алюминии. К каждой из фольг подпаивался шунт, с которого напряжение снималось на осциллограф.

Многопроволочные лайнеры из вольфрама имели диаметр 8 и 12мм. Диаметр проволочек 6 мкм. Количество проволочек 40-120.

Ток через лайнер составлял 2-4 МА.

Момент появления электронного пучка совпадает с началом появления мягкого (200эВ) и жесткого (50кэВ) рентгеновского излучения. Электронный пучок начинает образовываться за 20нс до момента максимума мягкого рентгеновского излучения и достигает величины около 8кА. В течение всего предыдущего времени величина тока электронного пучка находится на уровне шума - менее 10А.

Оценка энергии электронов по поглощению их в фольгах дает величину около 100кэВ. Это соответствует напряжению на лайнерном узле.