# БАЛАНС МОЩНОСТеЙ ТЕРМОЯДЕРНОЙ ПЛАЗМЫ D-T, D-3He И D-D РЕАКТОРОВ С ОБРАЩЕННЫМ МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ

В.И. Хвесюк, А.Ю. Чирков

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия

Обращенная магнитная конфигурация (Field Reversed Configuration, FRC) – альтернативная система магнитного удержания, имеющая геометрию компактного тороида с естественным дивертором. Главное принципиальное преимущество FRC заключается в возможности достижения ~1 без тороидальной составляющей магнитного поля. Поэтому FRC представляет интерес как система удержания для реакторов синтеза, использующих не только D-T цикл, а и альтернативные циклы (D-3He, D-D), для которых высокие значения  являются принципиальным условием достижения высокой эффективности горения.

В данной работе на основе кинетической модели рассматриваются условия горения в термоядерной плазме D-T, D-3He и D-D циклов, удерживаемой в FRC. При анализе баланса мощностей термоядерной плазмы FRC-реактора основными механизмами потерь считаются тормозное излучение и поперечная диффузия частиц. Тормозное излучение рассчитывается с необходимым учетом релятивистской и квантовой природы процесса [1], а требуемое значение времени удержания , соответствующее коэффициенту усиления в плазме Q=10, определяется из баланса мощностей. Поперечные потери проанализированы на основе модели стохастического аномального переноса [2]; показано, что требуемые значения  могут быть достигнуты в режиме улучшенного удержания.

В результате расчетов получено, что при радиусе плазмы R=2 м и погонной термоядерной мощности ~190 МВт/м основные параметры плазмы FRC реактора с D-T топливом: температура плазмы T=15 кэВ, вакуумное магнитное поле B0=3 Тл и требуемое ~0.3 с; для альтернативного топлива: T=70 кэВ, B0=8 Тл и ~2 с.

### Литература

- Хвесюк В.И., Чирков А.Ю. // Письма в ЖТФ, 2000, Т. 26, С. 61

- Khvesyuk V.I., Chirkov A.Yu. // Intern. Conf. on Open Magnetic Systems for Plasma Confinement, July 2-6, 2000, Paper PII-25 (to be published in Trans. Fusion Technology)

e-mail :

Хвесюк Владимир Иванович - khves@power.bmstu.ru