# ФОРМИРОВАНИЕ ТОКОНЕСУЩЕГО ПУЧКА УСКОРЕННЫХ ЭЛЕКТРОНОВ  ПРИ ВТОРОМ БЫСТРОМ ПОДЪЕМЕ ВИХРЕВОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ В ПЛАЗМЕ ТОКАМАКА

Л.А. Есипов, С.В. Крикунов, В.В. Рождественский, А.Е. Шевелев, С.П. Ярошевич

ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, С.-Петербург, Россия

На токамаке ФТ-2 исследовалось ускорение электронов и формирование токонесущего пучка при втором быстром подъеме Ez на квазистационарной стадии омического нагрева плазмы разной плотности. Для этой цели использовалась комбинированная, СВЧ+HXR, диагностика. Диагностика основана на одновременной регистрации эволюции мощности синхротронного и коллективного СВЧ-излучения, Рси,ки, интенсивности жесткого рентгеновского излучения, Ihxr, и его энергетического спектра в течение разряда.. Существенный рост Ez на периферии плазмы обеспечивался быстрым увеличением напряжения на обходе разрядной камеры при подключении дополнительного источника питания к первичной обмотке трансформатора токамака.

Показано, что быстрый рост Ez в плазме сопровождается не только более медленным увеличением разрядного тока, Ip, с 22 кА до 30 кА, и некотором увеличением Ne, но также сначала короткой, 2-3 мс, НXR-вспышкой, более продолжительной, до 15 мс, вспышкой синхротронного СВЧ-излучения, СИ, а затем - появляющейся с задержкой до 5 мс, второй HXR-вспышкой такой же длительности. Вспышки коллективного СВЧ-излучения, КИ, не наблюдались при любой плотности плазмы. По относительной задержке вспышек HXR и СИ и максимальной энергии гамма-квантов оценивалась величина эффективного Ez, ускоряющего электроны на периферии плазмы в этот период.

Из экспериментальных данных и оценок следует, что через 1 мс после подъема Uобх эффективное Ez достигает 0.1 В/см и уменьшается в течение 10 мс, как Ip, Ne и Pси, до первоначального уровня равного 0.01 В/см, проникая только в область свободного ускорения убегающих электронов. Это способствует увеличению скорости рождения и ускорению электронов на периферии, а также дополнительному ускорению быстрых электронов, приходящих сюда из центральной области плазмы. Вспышка СИ и вторая - HXR свидетельствуют об увеличении количества и энергии быстрых электронов. Обнаружено, что после подъема Ez скорость роста энергии электронов практически не меняется. Первая короткая HXR-вспышка обусловлена потерей быстрых электронов, инициированной МГД-активностью, возникающей в начале роста Ip при появлении резонансной магнитной поверхности вблизи диафрагмы. Вторая более продолжительная HXR-вспышка вызвана, в основном, электронами с энергией 500-2000 кэВ, выходящими на диафрагму в процессе медленного смещения дрейфовых орбит. Продемонстрировано, что в плотной, Ne > 310 13 см-3, плазме быстрые электроны, возникающие при втором подъеме Ez, образуют кольцевой токонесущий пучок ускоренных электронов, существующий в течение 15 мс на ее периферии. Такой пучок обеспечивает наблюдающийся прирост Ip и частичное подавление возникающей МГД-активности. Эти результаты хорошо согласуются с данными, полученными ранее в аналогичных  экспериментах на токамаке Туман-3.

e-mail :

Крикунов С.В. - S.Krikunov@pop.ioffe.rssi.ru

Рождественский В.В. - V.V.Rozhdestvensky@pop.ioffe.rssi.ru

Шевелев А.Е. - shevelev@cycla.ioffe.rssi.ru

Ярошевич С.П. - Jar@pop.ioffe.rssi.ru