# ТЕСТ СИСТЕМЫ ЛАЗЕРНОГО ВНУТРИРЕЗОНАТОРНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ДЛЯ ТОМСОНОВСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ПЛАЗМЫ ТОКАМАКА TEXTOR

М.Ю. Кантор, Д.В. Куприенко, *C.J. Barth, *H.J. van der Meiden

ФТИ им. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
*FOM-Institute voor Plasmafysica ‘Rijnhuizen’, Netherlands

В работе представлены результаты тестирования системы лазерного внутрирезонаторного зондирования для томсоновской диагностики токамака TEXTOR. Система предназначена для измерений электронной температуры и плотности плазмы с высоким временным и пространственным разрешением в исследованиях быстрых переходных процессов и динамики филаментов на токамаке TEXTOR.

Тестируемая система построена на принципах многопроходного внутрирезонаторного зондирования, показавших высокую эффективность на малых токамаках [1]. Работа показывает, что данный подход может быть успешно реализован и на более крупных установках, требующих более протяженного лазерного резонатора.

Многопроходная внутрирезонаторная система зондирована была смоделирована в ФТИ для реальных размеров установки TEXTOR. Модельные эксперименты показали, что в условиях токамака TEXTOR можно проводить измерения электронной температуры с частотами до 30кГц, пространственным разрешением от 8 мм в центре плазменного шнура до 15 мм на периферии (r=400 мм), и точностью порядка 1%.

1. Kantor M.Yu., Kouprienko D.V. High repetition rate probing laser for Thomson scattering diagnostics. Review of Scientific Instruments, 1999, v. 70, 1, p.780-782.