# СПЕКТРАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛОВУШКИ “ОКТУПОЛЬ”.

Бишаев А.М., *Бычков С.С., Десятсков А.В., Козинцева М.В., Харчевников В.К.

Московский институт радиотехники, электроники и автоматики, Москва, Россия
*Институт высоких температур РАН, Москва, Россия

Ловушка “Октуполь”, ее конструкция, особенности работы и достигнутые параметры описаны в [1] и трудах Звенигородских конференций за 1997 - 2000 гг. (см. например, [2], [3]).

В данной работе приводятся результаты спектральных исследований аргоновой плазмы в ловушке “Октуполь”, выполненные с помощью кварцевого спектрографа ИСП-30 в диапазоне длин волн 2000 - 6000Α∘.

Для регистрации спектров по имеющимся данным для аргона был выбран режим с наибольшей электронной температурой [1]: расход m=1,7 мг/с, ток накала катода Iнак = 12.3 А, разрядное напряжение Up = 200 В, разрядный ток Ip = 4.5 А, барьерное поле Hб = 50Э, при этом динамический вакуум рдин = 110-4 мм Hg (по Ar). Спектр в данном режиме простирается из видимой в УФ область вплоть до 2900Α∘. Расшифровка спектра показала, что излучение состоит только из атомных и ионных линий Ar. Всего удалось идентифицировать 192 спектральных линии, из них 76 линий Ar I с потенциалами возбуждения 14.5 - 15.6 эВ, 113 линий Ar II с потенциалами возбуждения 19.5 - 26 эВ, 3 линии Ar III с потенциалами возбуждения 25 - 29 эВ.

Был также снят и расшифрован спектр Ar плазмы при Нб = 100 Э с сохранением всех остальных параметров разряда. Основные отличия между полученными спектрами сводятся к следующему:

интенсивность почти всех линий при Hб ~ 100 Э возросла в несколько раз;

на несколько процентов возросло общее количество линий (за счет новых линий, проявившихся при более высоком барьере);

различие в спектральном составе двух спектров , в основном, приходится на УФ диапазон, причем с увеличением магнитного барьера интенсивность ионных линий по отношению к атомным возрастает;

при большем магнитном барьере в спектре плазмы аргона наряду с линиями атомов, одно- и двухзарядных ионов аргона обнаружены две линии трехзарядных ионов аргона с потенциалами возбуждения 35.43эВ и 35.55эВ;

при большем магнитном барьере (100 Э) УФ часть спектра продлена в УФ диапазон вплоть до =2640.34 Α∘  (Ar IV), в то время как при Hб=50 Э она заканчивалась на  = 2891.61 Α∘ (Ar II);

Работа выполнена в рамках договора с Минатомом РФ.

Литература.

- Морозов А.И., Бугрова А.И. и др. “Электроразрядная ловушка-галатея “Октуполь””. Письма в ЖТФ, 1999 г., т. 25, № 17, стр. 57 - 61.

- Бишаев А.М., Бугрова А.И. и др. “Распад плазмы в ловушке “Октуполь””. Тезисы докладов XXVII Звенигородской конференции по физике плазмы и УТС, Москва, Россия, 2000 г., стр. 82.

- Бишаев А.М., Бугрова А.И. и др. “Зависимость параметров плазмы в ловушке “Октуполь” от условий разряда”. Тезисы докладов XXVII Звенигородской конференции по физике плазмы и УТС, Москва, Россия, 2000 г., стр. 83.