# СОЗДАНИЕ БЫСТРОГО ИНЖЕКЦИОННОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ЛОВУШКИ «ОКТУПОЛЬ».

А.И. Бугрова, А.М. Бишаев, С.В. Баранов, *В.И. Васильев, **А.И. Морозов, А.А. Пушкин, *В.М. Струнников

Московский институт радиотехники, электроники и автоматики, Москва, Россия
* ГНЦ ТРИНИТИ, Троицк, Россия.
**РНЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия.

Исследования, проведенные на ловушке галатее “Октуполь” при ее работе в электроразрядном режиме [1], показали возможность достижения плотности плазмы в ловушке  1013 см-3. Однако получить температуру частиц выше двух десятков электронвольт в таком режиме не удается. Поэтому было решено инжектировать в ловушку плазму с энергией ионов 0,11 МэВ с помощью плазменной пушки.

В данном сообщении приведены результаты работы по созданию быстрого инжекционного комплекса на основе плазменной пушки. Исследование плазменных пушек [2] показали, что они способны создавать, по крайней мере в быстром сгустке, плазму с энергией ионов водорода до 103 эВ и плотностью 1018см-3. Это позволяет заполнить ловушку плазмой с плотностью 1013см-3 и энергией ионов до 103 эВ. Инжекционный комплекс включает в себя, пушку, тракт транспортировки сгустка, длиной не менее 1 - 2 м, для разделения быстрой и медленной части сгустка, систему отсечки медленной части сгустка и систему ввода сгустка в ловушку (шлюз).

Комплекс создается на базе плазменной пушки [3]. Длина электродов пушки ~0.6м, средний диаметр внутреннего электрода – 14см, наружного – 21см. Оцениваемая индуктивность пушки - ~510-8Гн, а суммарная индуктивность разрядной цепи - ~10-7Гн. При таких параметрах пушка обеспечивает сгусток ионов водорода длиной ~2мкс со скоростью 310 5 м/сТракт транспортировки состоит из десяти магнитных катушек, расположенных на одной оси. Все оборудование размещено в вакуумной камере стенда МИРЭА.

Система электропитания пушки, клапана и тракта транспортировки состоит из емкостных накопителей, триггерных вакуумных разрядников и зарядных устройств смонтирована в двух стойках. Управление последовательностью импульсов осуществляется генератором импульсов типа ГЗИ-6.

В настоящее время закончены наладочные работы для первой части инжекционного комплекса - пушка, клапан, тракт транспортировки.

Работа выполнена в рамках договора с Минатомом РФ.

Литература

- Морозов А.И., Бугрова А.И. и др. «Электроразрядная ловушка-галатея «Октуполь»» Письма в ЖТФ, 1999г., т. 25, вып 17, стр.57-61.

- Калмыков А.А., Лесков Л.В. и др. «Импульсные ускорители плазмы». В сб. «Плазменные ускорители» под ред. Л.А. Арцимовича. Машиностроение, 1973г., стр. 111-123.

- Азизов Э.А., Комельков В.С. «Замыкание разрядных промежутков плазменной струей». ЖТФ, 1968г.,т. XXXVIII, вып. 4, стр. 628.