# СОЗДАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ КВАЗИСТАЦИОНАРНОГО ИСТОЧНИКА С ЭКВИВАЛЕНТНЫМ ТОКОМ  100 А И ЭНЕРГИЕЙ ИОНОВ  200 эВ ДЛЯ КОМПЛЕКСА ИНЖЕКЦИИ НЕЙТРАЛОВ.

*Морозов А.И., Бугрова А.И., Баранов С.В., Бишаев А.М.,  Липатов А.С., Чурбанов Д.В.

Московский институт радиотехники, электроники и автоматики, Москва, Россия
*Российский научный центр “Курчатовский институт”, Москва, Россия

Создание и транспортировка водородной плазмы для наполнения “Октуполя” [1] возможна с помощью стационарного плазменного ускорителя (СПД) [2].

Для создания потока водородной плазмы был использован стандартный СПД, работающий в импульсном режиме. При импульсном запуске двигателя в катод - компенсатор непрерывно подавался аргон, а в рабочую камеру двигателя с помощью электромагнитного клапана - порция водорода.

Режим работы двигателя при всех запусках был одним и тем же: Up=320B,mH2=34см3c,VAr=0,3−0,4см3c.

С помощью осциллографа проведены измерения параметров импульса разрядного тока. Амплитуда разрядного тока составляла величину  200 А. Фронт импульса  1 мс. Длительность импульса  10 мс.

С помощью электрического зонда был измерен ионный ток и расходимость выходящего ионного потока. Оказалось, что полуугол расходимости ионного потока составляет величину /2 =  330. В этом полуугле расходимости идет 90% всего ионного тока, равного  90 А. Также была проведена оценка длины перезарядки ионов, которая дала величину  10 см - 15 см.

Работа выполнена в рамках договора с Минатомом РФ.

Литература.

- Бишаев А.М., Бугрова А.И., Козинцева М.В. и др. “Исследование локальных характеристик разряда в ловушке - галатее “Октуполь””. Тезисы докладов XXVI Звенигородской конференции по физике плазмы и УТС, Москва, Россия, 1999 г., стр. 38.

- Бугрова А.И., Морозов А.И., Десятсков А.В. и др. «Плазменный ускоритель – СПД АТОН». Физика плазмы, 1997, т.23, №7, стр.635-645.