# АЛЬФВЕНОВСКАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ

А.Ю. Новиков

РНЦ «Курчатовский институт», ИЯС, г. Москва, Россия, РФ

В 1990 г. на установке TEXTOR впервые применена диагностика профи-ля плотности тока с помощью дискретного спектра альфвеновских волн (ДАВ). Важная особенность диагностики-комбинированное использование эксперимен-тальных методов и численного анализа. Серьезное преимущество-простота экс-периментального оборудования. Диагностика основывается на: а) эксперимен-тальном измерении собственных частот мод с помощью двух магнитных зон-дов; б) сравнении экспериментальных данных с теоретическим спектром ДАВ, получаемым с помощью специально разработанного численного кода; в) экс-периментальных данных о плотности плазмы.

Предлагается схема эксперимента для реализации указанной диагности-ки на установке Т-10. Одним из основных элементов схемы является генератор-ный блок со свипированием частоты от 0.5 до 8 МГц за временной интервал 20 мс. Широкополосный усилитель генератора на 100 Вт должен обеспечивать ввод в плазму мощности излучения 6-7 Вт при токе через антенну 5 А.

Идентификацию мод предлагается проводить с помощью разработанно-го кода, который, помимо класса монотонно-спадающих профилей, может вос-станавливать классы немонотонных профилей тока, имеющих один, либо два максимума по радиусу плазмы.

Экспериментальным критерием для распознавания профиля тока являет-ся набор разностей собственных частот для нескольких пар соседних мод, ха-рактеризующих значение q(0). Каждый класс профилей тока характеризуется своим, определенным набором этих разностей.

Для двух конкретных режимов установки Т-10 с генерацией тока с по-мощью ECCD построены спектры ДАВ. Для тока плазмы 210 кА спектр ДАВ показан на Рис.1. Для указанных режимов с помощью кода смоделированы про-фили q(r) и j(r) посредством вариации шести параметров, определяющих кон-кретный профиль. Для тока плазмы 210 кА профили j(r) показаны на Рис. 2.