# СЦЕНАРИЙ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СИСТЕМЫ СФЕРИЧЕСКОГО ТОКАМАКА ГЛОБУС-М

В.К. Гусев, Ю.А. Косцов1), Е.А. Кузнецов2), Р.Г. Левин, В.Б. Минаев, А.Б. Минеев1), О.А. Миняев4), Е.Е. Мухин, А.Н. Новохацкий, Ю.В. Петров, К.А. Подушникова, Е.Н. Румянцев1), Н.В. Сахаров, В.С. Узлов, В.А. Ягнов2)

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
1) НИИЭФА им. Д.В. Ефремова, Санкт-Петербург, Россия
2) ТРИНИТИ, Троицк МО, Россия
3) ООО "Иоффе Фьюжн Текноложи", Санкт-Петербург, Россия

В докладе приведены результаты экспериментов, выполненных на токамаке с малым аспектным отношением Глобус-М в 2000 г. [1]. Электромагнитной система установки питалась шестифазными тиристорными выпрямителей полной мощностью до 125 МВА. Напряжение на обходе тора задавалось управляемым по заданной программе током в центральном соленоиде токамака в диапазоне 0-55 кА, что соответствовало расходу магнитного потока в 120 мВб. Семь пар обмоток полоидального магнитного поля использовались для формирования плазменного шнура с током более 200 кА, нарастающим со скоростью до 10 МА/с. Вертикальное и горизонтальное положение плазмы контролировалось системами управления с обратной связью. Исполнительными элементами этих систем являлись тиристорные инверторы тока, способные регулировать ток в диапазоне 1.6 кА при напряжении 400 В и частоте коммутации до 3-х кГц. В описываемых экспериментах основная часть равновесного вертикального магнитного поля (до 85% при токе плазмы 200 кА) создавалась управляемым по заданной программе током шестифазного тиристорного выпрямителя. Оставшаяся часть необходимого поля обеспечивалась через систему управления с обратной связью в соответствии с заданной программой магнитного потока через седловую петлю. В целом, система обмоток полоидального поля позволила скомпенсировать рассеянное поле центрального соленоида и вакуумной камеры в стадии пробоя плазмы и сформировать плазменный шнур в конфигурации с двумя Х-точками и вертикальной вытянутостью в диапазоне 1-1.6. Разряд заканчивался либо резистивным затуханием тока плазмы, либо в результате нескольких внутренних перезамыканий, характерных для плазмы с малым аспектным отношением. При этом скорость спада тока плазмы не превышала величины 100 МА/c. Приведено сравнение расчетных магнитных конфигураций с результатами видеосъемки сечения плазменного шнура.

Литература.

- V.K. Gusev, et al., Proc of 18th IAEA Fusion Energy Conf., Sorrento, Italy (2000) EXP01/03

e-mail :

В.К. Гусев, Россия - Vasily.Gusev@pop.ioffe.rssi.ru

В.Б. Минаев - Vladimir.Minaev@pop.ioffe.rssi.ru

Е.Е. Мухин - E.Mukhin@pop.ioffe.rssi.ru

А.Н. Новохацкий - A.Novokhatsky@pop.ioffe.rssi.ru

Ю.В. Петров - Yu.Petrov@pop.ioffe.rssi.ru

Н.В. Сахаров - Nikolay.Sakharov@pop.ioffe.rssi.ru

В.А. Ягнов - yagnov@triniti.ru