# ОЦЕНКА СТОИМОСТИ СВЕРХПРОВОДЯЩЕГО КОМПЛЕКСА *)ЛЯП «ОКТУПОЛЬ»

В.Е. Кейлин, А.И. Морозов

*Российский научный центр «Курчатовский институт», Москва, Россия

О галатеях см [1]

В [2] была представлена схема ЛЯП на основе галатеи «Октуполь». Несколько уточненная схема рабочей части этой ловушки изображена на рис. Это тороидальный объем (Rmin=b, Rmax=2b) квадратного сечения со стороной b.

На рис. обозначены: 1-левитирующие миксины; 2,3-фиксаторы и стабилизаторы, жестко закрепленные; 4-«окружающий» магнитный поток (ОМП); 5-магнитная оболочка миксины (МОМ); 6-основной плазменный объем. Считаем толщины ОМП и МОМ равными а=а=10см, что с некоторым запасом может обеспечить Е~1c при классической диффузии. Полагая диаметры сечения миксин и фиксаторов равными 2а, находим b=14a=140см. Магнитное поле на границе плазмы – поле примем равным 1Тл. Тогда при плотности тока в сверхпроводниках 104А/см2, массы Nb3Sn для миксин (Мм), массы Nb3Ti для фиксаторов (Мф) и стабилизаторов (Мс) будут равны: Мм4200кг, Мф2800кг, Мс2100кг. Здесь принято, что Jф=2/3JM, Jc=1/2JM. Учитывая стоимость материала – 500у.е./кг (Nb3Sn) и 100у.е./кг (Nb3Ti), затраты на изготовление вспомогательных элементов и монтаж (~5.105у.е.), а также стоимость гелиевого рефрижератора (~1.106у.е.), находим оценку общей стоимости сверхпроводящего комплекса ЛЯП «Октуполь» – 4.106у.е. При этом запас холода обеспечит 8 часов непрерывной работы. Переход на более дорогие ВТСП позволит существенно увеличить время левитации. Если аа=10см, то стоимость материалов изменится в α1+3α+132раз, где =а/а

### Литература

- Морозов А.И., Савельев В.В. УФН, №11, 1998г., с. 1153.

- Морозов А.И. Тезисы XXIV Звенигородской конференции по физике плазмы и УТС. 1997г., с. 60.

*) ЛЯП – «ловушка ядерных параметров» с ne~1014см-3, Ti~Te~10кэВ, Е~1c, работающая на обычном водороде (1Н) без ядерных реакций.