# ВОЗБУЖДЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ НИЖНЕГИБРИДНЫХ ВОЛН В ТОКАМАКЕ ФТ-1 ПРИ МАЛОЙ ПЛОТНОСТИ ПЛАЗМЫ

Гурченко А.Д., Гусаков Е.З., Коркин В.В., Ларионов М.М., Новик К.М., Селенин В.Л., Степанов А.Ю.

ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия.

Нижне Гибридные (НГ) волны широко используются в настоящее время в экспериментах по генерации тока в токамаках. Несмотря на то, что уровень эффективности генерации ВЧ тока, достигаемый в современных экспериментах на крупных установках, близок к ожидаемому теоретически, физическая картина распространения и поглощения НГ волн в тороидальной плазме по-прежнему далека от завершенности. В первую очередь это относится к проблеме формирования спектра продольных замедлений НГ волн, получившей в случае токамаков умеренных размеров название проблемы спектрального зазора.

Настоящая работа посвящена экспериментальному исследованию возбуждения и распространения замедленной компоненты НГ волны в плазме токамака с помощью диагностики усиленного рассеяния в Верхнем Гибридном резонансе (ВГР), чувствительной к коротковолновым колебаниям плотности плазмы. Эксперимент выполнен на токамаке ФТ-1 (R=62.5 cm, a=15cm, Bt=1T,  Ip=30 kA, ne(0)=1.5 1013 cm-3 , Te(0)=400 eV). НГ волны на частоте 935 МГц мощностью 50 кВт возбуждались в плазме с помощью петлевой антенны. Микроволновое зондирование проводилось как в сечении НГ антенны, так и в диаметрально противоположном тороидальном сечении. Хотя рассеянное назад микроволновое излучение, сдвинутое, как в красную, так и в синюю сторону на НГ частоту, было зафиксировано в обоих диагностических сечениях, максимальный рассеянный сигнал регистрировался в сечении НГ антенны, в её окрестности. Радиальная длина волны колебаний, наблюдавшихся в этой области - 0.015 – 0.025 cm соответствует ионным Бернштейновским волнам. Амплитуда рассеянного сигнала и волновой вектор наблюдаемых колебаний быстро падает при заглублении ВГР в плазму, а типичная радиальная длина волны в обоих диагностических сечениях составляет  0.1 – 0.25 см, что соответствует НГ волнам из области спектрального зазора, обладающим продольным показателем преломления 8 – 20.

Работа поддержана грантами РФФИ 99-02-17975, 00-15-96762 и грантом INTAS 97-11018.

e-mail :

Гусаков Е.З. - Evgeniy.Gusakov@pop.ioffe.rssi.ru