# Двумерная теория корреляционной рефлектометрической диагностики

Е.З. Гусаков, Б.О. Яковлев

Физико-Технический институт им.А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия

Рефлектометричекая диагностика флуктуаций давно известный метод и широко применяется при изучении флуктуаций плазмы [1]. Часто этот метод используется для мониторинга поведения флуктуаций плотности в плазме токамаков, в особенности для отслеживания перехода в режим улучшенного удержания. Интерпретация получаемых при этом данных основывается на двух предположениях. Во-первых, что рефлектомерическое рассеянние происходит на длинноволновых флуктуациях, которые доминируют в токамаках. Во-вторых, это естествено для одномерной теории [2,3], что рассеяние локализовано вблизи отсечки зондирующей волны. Основываясь на этой модели была предложена корреляционная методика для оценки радиальной длины когерентности турбулентности, использующая одновременное зондирование на различных частотах [4].

В настоящей работе, в рамках двумерной модели [5], теоретически рассмотрена корреляционная диагностика для случая обыкновенной волны. Предполагалось что плазма имеет линейный профиль концентрации, зависящий от радиальной координаты, а турбуленсность двумерна и изотропна. Для простоты, диаграмма антенны предполагалась имеющей гауссово распределение. В работе рассматривалось рассеяние при различных спектрах флуктуаций плазмы. Задача решалась аналитически и численно, полученное явное выражение для кросс-корреляционной функции двух рассеяных рефлектометрических сигналов на разных частотах находится в хорошем согласии с результатами численного анализа.

Показоно что в отличии от одномерной модели не только отсечка, но н вся область, где распространятся зондирующая волна, вносит значительный вклад в рефлектометрический сигнал, вследствии малоуглового рассеяния на флуктуциях с малыми радиальными волновыми числами. В случае когда такие флуктуации не подавлены в спектре, рефлектометричекий сигнал становиться плохо локализованным и как следствие очень слабо убывающим при увеличении разности частот зондирующих волн. Этот эффект более ярко выражен для больших установок, где насыщение эффективности рассеяния при больших радиальных масштабах менее важно. В противоположность этому, на небольших установках предсказан быстрый спад когерентности двух сигналов, что делает возможным оценку корреляционной длины турбулентности с использованием кросс-корреляционных измерений.

Работа поддержана грантом РФФИ 01-02-17926 и контрактом с Министерством науки РФ.

Литература

- Doyle E.J. et. al. Rev. Sci. Instrum. 1990, 61, 3016.

- Hutchinson I.H. Plasma Phys. Control. Fusion 1992, 34, 7.

- Affeyan B.B. et.al. Plasma Phys. Control. Fusion 1995, 37, 315.

- Nazikian R., Mazzukato E. Rev. Sci. Instrum. 1995, 66, 392.

- Gusakov E.Z., Tyintarev M.A. Fusion Engineering and Design 1997, 34-35,p.501.

e-mail :

Б.О. Яковлев - Boris.O.Yakovlev@pop.ioffe.rssi.ru