# ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ТУРБУЛЕНТНОСТИ В РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ  УСТАНОВКИ ТОКАМАК Т-10 С ПОМОЩЬЮ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ РЕФЛЕКТОМЕТРИИ.

В.А. Вершков, С.В. Солдатов, Д.А. Шелухин, В.В. Чистяков.

РНЦ «Курчатовский институт», 123182, Москва

В работе приводятся результаты измерения корреляционных характеристик турбулентности плазмы в режимах с омическим и дополнительным ЭЦ нагревами.

Непосредственная регистрация синусной и косинусной компонент вектора электрического поля отраженной волны с помощью квадратурной схемы позволило провести корреляционный анализ комплексных данных ( амплитуда и фаза ). Такой подход повысил достоверность измерений характеристик турбулентности в целом и, длинноволновых флуктуаций ( модулирующих, в основном, фазу ) в частности.

Изменение турбулентности по радиусу в режимах с омическим и дополнительным ЭЦ нагревами показало, что во внутренних областях шнура типичный спектр определяется наложением флуктуаций с широким спектром (0–400 кГц), квазикогерентных колебаний в области частот (50 – 100 кГц) и низкочастотной турбулентности. При этом оказалось что во внутренних областях низкочастотная турбулентность не вращается полоидально, а квазикогерентные вращаются в сторону электронного диамагнитного дрейфа. Радикальная перестройка турбулентности происходит вблизи вершины рельсовой диафрагмы, где происходит переход от замкнутых магнитных поверхностей к силовым линиям прямо контактирующих с диафрагмой. При этом исчезают все три центральных типа турбулентности  и возникает один периферийный тип турбулентности, вращающейся в сторону ионного диамагнитного дрейфа.

Проведены исследования радиального распределения турбулентности в двух режимах с улучшенным удержанием при ЭЦ нагреве: в режиме с умеренной плотностью и при инжекции дейтериевой пеллеты. Показано, что в обоих случаях возникает периферийный транспортный барьер, характеризующийся резким падением как полоидальной так и радиальной корреляционных длин. При этом полная амплитуда турбулентности либо не меняется, либо растет. Таким образом улучшение переноса определяется не падением уровня турбулентности, а уменьшением пространственной длины корреляции колебаний.

Работа выполнена при содействии РФФИ (Грант 99-02-16324)