# ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ КОЛЕБАНИЙ В ПРИСТЕНОЧНОЙ ОБЛАСТИ ПЛАЗМЫ ТОКАМАКА.

М.М. Ларионов

ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия.

На токамаке ФТ-1 изучаются процессы возбуждения и распространения в плазме волн нижнегибридного (НГ) диапазона. Зондирование СВЧ сигналом по методу усиленного рассеяния используется для диагностики волн в плазме. Колебания  на частотах 360 МГц и 930 МГц мощностью 20-50 кВт генерируются магнетронами и вводятся в плазму двумя петлевыми антеннами, расположенными в двух сечениях тора. Конструкция антенн предусматривает возможность возбуждения в плазме волн быстрого или медленного типов, в зависимости от схем их включения. Эти антенны были использованы также как приемные для изучения собственных ВЧ колебаний в периферийной области плазмы. Результаты этих измерений сообщаются в докладе. Анализ спектров колебаний на антеннах выполнен в широкой полосе частот, от 20 до 1000 МГц. Эти частоты значительно выше хорошо изученной области МГД и дрейфовых колебаний. Диапазон включает высокие номера гармоник ионно-циклотронной частоты в условиях эксперимента близкой к 15 МГц, а так же НГ и ионно-плазменную частоты. При измерениях выводы петлевой антенны были нагружены на активные сопротивления 75 Ом, с которых снимались исследуемые сигналы. В омическом режиме разряда ВЧ колебания имеют непрерывный спектр типа шума и не содержат четких линий на частотах ИЦ гармоник. Мощность колебаний велика на частотах ниже 150 МГц и уменьшается на более высоких частотах. В области 50-100 МГц при полосе приема 1 МГц ВЧ напряжение на антенне достигает 300 мкВ, что значительно превосходит тепловой уровень. Антенная температура (мощность сигнала, имеющего шумовой спектр) составляет 5-10 кэВ. Во многих случаях наблюдается глубокая модуляция ВЧ сигналов на антенне колебаниями с периодом 100-150 мкс. При подаче на одну из антенн ВЧ мощности на частотах 360 или 930 МГц на другой антенне наблюдается линия греющей частоты асимметрично уширенная в сторону низких частот. Уширение на уровне -20 дБ достигает 15-20 МГц. На всех более низких частотах уровень колебаний увеличивается по сравнению с омическим разрядом. Результаты измерений указывают на надтепловой уровень ВЧ колебаний в плазме токамака. Тип колебаний, степень их связи с измерительной антенной подлежат изучению. Анализ влияния колебаний на функцию распределения частиц и на транспорт энергии и частиц в токамаке представляет большой интерес.

Работа поддержана грантами РФФИ 99-02-17975, 00-15-96762 и грантом INTAS 97-11018.