# ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОБРАЗОВАНИЯ ВНУТРЕННЕГО БАРЬЕРА В ТОКАМАКЕ Т-10 ПРИ ЭЦР НАГРЕВЕ

В.В Аликаев, А.А Борщеговский, А.В. Горшков, А.Я. Кислов, С.Е. Лысенко, Г.Е. Ноткин, К.А. Разумова., Ю.Д. Павлов, А.В. Сушков, и коллективТ-10.

РНЦ, «Курчатовский Институт», Москва, Россия.

В работе [1] был сделан вывод, что для формирования внутреннего барьера необходимо выполнения условия: низкая величина dq/dr при значении q вблизи рационального. Эксперименты проводились с низкими токами плазмы (высокими значениями qL на лимитере), и было важно проверить вывод в условиях сильных токов (малых qL). На токамаке Т-10 проводились эксперименты с генерацией внутреннего транспортного барьера на середине радиуса плазмы ( = r/aL = 0,5-0.7,  aL – радиус лимитера). Формирование барьера стимулировалось изменением профиля q(r) при ЭЦР нагреве и небольшой ЭЦ генерации тока в плазме. При поглощении мощности со стороны большого магнитного поля генерировалось сразу два барьера: один в зоне с q=1, другой, по-видимому, вблизи q=2. В обоих случаях наблюдался сильный спад электрического потенциала в зоне образования барьера, который должен был приводить к появлению шира вращения и к улучшению удержания ионной компоненты плазмы. Действительно, энергетическое время жизни ионов возрастало в 1,5 раза. Однако, улучшение удержания электронов во внутреннем барьере было небольшим. В этих экспериментах вкладываемая на  = 0.7 мощность ЭЦР нагрева была недостаточна для стабилизации неустойчивости внутреннего срыва, и пилообразные колебания выносили из центральной части плазмы, несмотря на существующий барьер, значительную долю энергии.  Поэтому были предприняты попытки организовать барьер в условиях, когда пилообразные колебания отсутствуют. Так как режимы с малыми токами (и, следовательно, высокими qL) не представляют большого интереса, эксперименты проводились с нарастанием тока от относительно низкой величины в начале импульса ЭЦР нагрева (I=150kA; qL5) до I=250kA; q=3 за 50 или100 мс. Для того, чтобы ЭЦР нагрев вкладывал как можно меньшую мощность в центральную часть плазмы и не стимулировал развитие пилообразных колебаний, эксперименты проводились со смещением положения резонанса к внешней стороне плазменного витка, т.е. в сторону малого продольного магнитного поля. Эффективное формирование барьера на =0,5 происходило в процессе нарастания тока, когда профиль q(r) 1 расширяется.  При ЭЦР мощности около 0.9 MW и dI/dt=2 MA/сек. Электронная температура в зоне барьера возрастала не менее, чем на 1 – 2 кеВ. Момент возникновения барьера зависит от ЭЦР мощности и момента и скорости наращивания тока. Пилообразные колебания появлялись в конце импульса нагрева вследствие проникновения нарастания плотности тока в центральную часть плазмы. Нарастающий ток не вносил заметного нагрева во внутреннюю часть плазмы. Это позволяет сделать вывод, что именно формирование необходимого профиля q(r) вблизи резонансной поверхности q=1 ответственно за создание зоны улучшенного удержания.

Литература

- K.A.Razumova , V.V.Alikaev , A.A. Borshchegovskii et al. Plasma Phys.Control Fusion, 42, (2000), 973 – 98.