# ЭФФЕКТ РАДИАЛЬНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ В ЭКСПЕРИМЕНТАХ НА ТОКАМАКЕ ФТ-2

В.Н. Будников, Е.О. Векшина*, В.В. Дьяченко, Л.А. Есипов, Е.Р. Итс, М.Ю. Кантор,  Д.В Куприенко, С.И. Лашкул, А.Ю. Попов. С.В.Шаталин*

Физико-Технический Институт им. А.Ф. Иоффе РАН, С-т Петербург, Россия
*СПбГТУ,195251 С-т Петербург, Россия

В экспериментах по исследованию взаимодействия нижнегибридных (НГ) волн с плазмой были определены условия эффективного нагрева ионов обусловленные переходом от параметрического к классическому механизму поглощения ВЧ мощности. В этих экспериментах при НГ нагреве ионов наблюдался переход в режим улучшенного удержания энергии и частиц плазмы [1]. Формирование внутреннего и внешнего транспортных барьеров связывается с сильным центральным нагревом ионов, приводящим к изменению радиального электрического поля Er и росту шира полоидального вращения плазмы. Рост шира полоидального вращения плазмы, по-видемому, подавляет микроколебания плазмы, ответственные за аномальный перенос тепла.

В развитии этих работ получен режим улучшенного удержания в центральных областях разряда при одновременном НГ нагреве и быстром дополнительном подъеме тока разряда. Предложен новый механизм генерации дополнительного поля Er для объяснения формирования транспортного барьера. Изменения Er инициируются дрейфовым потоком тороидально запертых ионов в условиях неоднородного продольного электрического поля, возникающего в момент быстрого подъёма плазменного тока. Получены новые экспериментальные данные, подтверждающие особенности предложенного нового механизма генерации дополнительного Er. Обнаружены характерные особенности нелокального теплового переноса в экспериментах с быстрым подъёмом тока.

С помощью специально разработанных транспортных кодов ASCOT [2] и BATRAC [3] ведётся моделирование влияния Er на удержание высокоэнергичных ионов и процессы теплового переноса. В частности, возможность формирования внутреннего транспортного барьера в случае 3-х кратного роста ионной температуры при НГ нагреве удалось смоделировать с помощью самосогласованного транспортного кода BATRAC, где коэффициенты переноса зависят только от шира полоидального вращения. Такие модельные расчёты подтверждают, что ключевым моментом является рост радиального электрического поля и шира скорости полоидального вращения.

- Lashkul S.I et al. Plasma Phys. Control.  Fusion .42 (2000), A169 - A174

- T.Kurki-Suonio et al. EPS 27th Conf, Budapesht, (2000), To be published  in Vol. 24B

- S.P. Voskoboinikov et al. Pis’ma v Zh. Tekh. Fiz., 2000, 26, 19, (2000)39-45