# Влияние Периферийного Радиального Электрического Поля на режимы удержания плазмы Токамака Т-10.

Г.С. Кирнев, С.А. Грашин, Л.Н. Химченко

Институт Ядерного Синтеза РНЦ "Курчатовский институт", Москва, Россия

В настоящее время переход к улучшенному удержанию плазмы в установках термоядерного синтеза связывают с формированием вблизи сепаратрисы радиального электрического поля, приводящего к подавлению радиальной турбулентной диффузии плазмы поперек силовых линий магнитного поля [1]. Экспериментальные исследования поведения периферийной плазмы во время спонтанных L-H переходов на токамаке Т-10, инициированных вводом дополнительной мощности электрон-циклотронного нагрева (ЭЦН) в диапазоне от 500 до 1200 кВт, выявили существенную роль периферийного радиального электрического поля Er в формировании внешнего барьера [2].

Для непосредственной проверки влияния величины и направления Er на режимы удержания плазмы были проведены эксперименты по формированию электрического поля в периферийной области путем подачи электрического потенциала на вводимый в плазму электрод. В таких экспериментах были получены режимы с улучшенным удержанием (Н-мода), которые характеризуются снижением интенсивности излучения линии D, ростом средней плотности плазмы n, интенсивности мягкого рентгеновского излучения (SXR), энергетического времени жизни плазмы Е. Поведение этих параметров аналогично их поведению при переходах к режимам улучшенного удержания, наблюдаемых на других токамаках. На Т-10 такие режимы были получены как в разрядах с омическим, так и с дополнительным ЭЦ нагревом, однако, L-H переход наблюдался только при положительном электрическом поле (направленном наружу), причем изменения параметров плазмы наиболее существенны при вводе ЭЦ мощности. Анализ и обсуждение такого поведения плазмы будет представлен в докладе.

- K.H. Burrell, Phys. Plasmas, 1999, 6, 4418.

- Kirnev G.S., Grashin S.A., Khimchenko L.N. will be published in Czechoslovak Journal of Physics, 2000, 50, №12.