# Роль продольного электрического поля в переключении режимов удержания плазмы в токамаке ТУМАН-3М

М.В. Андрейко., Л.Г. Аскинази, В.В. Буланин*, М.И. Вильджюнас, В.Е. Голант, Н.А. Жубр, В.А. Корнев, С.В. Крикунов, С.В. Лебедев, В.В. Рождественский, А.С. Тукачинский, Е.А. Шевкин

ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, СПб 194021, Россия

*СПбГТУ, СПб 195251, Россия

В экспериментах на токамаке ТУМАН-3М исследована возможность инициирования L-H и H-L переходов при динамическом возмущении профиля плазменного тока. Для создания такого возмущения использовались быстрые подъем или сброс плазменного тока, а также сжатие шнура быстронарастающим продольным магнитным полем. При этом, в первом случае (подъем тока) имело место обострение профиля тока, а в двух других (сброс тока и магнитное сжатие) – его уширение. С другой стороны, подъем тока и  магнитное  сжатие сопровождаются кратковременным увеличением тороидального электрического поля, а при сбросе тока это параметр уменьшается (и даже изменяет знак). Было обнаружено что, магнитное сжатие и подъем тока инициируют L-H переход, в то время как сброс тока приводит к отключению H-моды, т.е. к H-L переходу. Иными словами, переключение режима удержания  - LH или HL, коррелирует не с эволюцией профиля тока плазмы, а со знаком возмущения тороидального электрического поля. Это поведение находится в согласии с моделью L-H перехода, учитывающей влияние возмущения продольного электрического поля в токамаке на генерацию радиального электрического поля, которое воздействует на турбулентный перенос вещества и энергии и приводит, в конечном итоге, к бифуркации удержания.

e-mail :

# М.В. Андрейко - M.Andreiko@pop.ioffe.rssi.ru

# Л.Г. Аскинази - leonid.askinazi@pop.ioffe.rssi.ru

В.В. Буланин - bulanin@phtf.stu.neva.ru

М.И. Вильджюнас - Max@pop.ioffe.rssi.ru

В.Е. Голант - Victor.E.Golant@pop.ioffe.rssi.ru

Н.А. Жубр - Nick.Zhubr@pop.ioffe.rssi.ru

В.А. Корнев - Vladimir.Kornev@pop.ioffe.rssi.ru

С.В. Крикунов - S.Krikunov@pop.ioffe.rssi.ru

С.В. Лебедев - Sergei.Lebedev@pop.ioffe.rssi.ru

В.В. Рождественский - V.V.Rozhdestvensky@pop.ioffe.rssi.ru

А.С. Тукачинский - A.Tukachinsky@pop.ioffe.rssi.ru