# Эксперименты по удержанию плазмы на установке ГОЛ-3-II

А.В. Аржанников, В.Т. Астрелин, А.В. Бурдаков, И.А. Иванов, В.С. Койдан, В.В. Конюхов, С.А. Кузнецов, А.Г. Макаров, К.И. Меклер, С.С. Перин, С.В. Полосаткин, В.В. Поступаев, А.Ф. Ровенских, С.Л. Синицкий, А.A. Шошин

Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, Новосибирск 630090, Россия

Представлены результаты экспериментов по нагреву и удержанию плазмы на модернизированной установке ГОЛ-3-II. Магнитное поле теперь имеет многопробочную конфигурацию. В центральной части соленоида длиной около 8 м создается однородное магнитное поле 4.7 Тл, а на обоих концах установки к участку однородного поля примыкают секции гофрированного поля длиной по 2.2 м. Каждая такая секция состоит из 10 ячеек поля с Hmax=4.7 Тл и Hmin=3.3 Тл. Столб предварительной плазмы оторван от обоих материальных торцов установки вакуумными промежутками. Импульсный напуск газа позволяет создавать в центральной части соленоида плотность плазмы в пределах 10141016 см-3 при различном ее распределении по длине. В экспериментах показано, что при инжекции пучка с энергозапасом до 150 кДж энергетическое время жизни плазмы существенно, более чем на порядок, увеличивается по сравнению с однородным распределением поля при электронной температуры на уровне 200-300 эВ.

В этих же экспериментах было обнаружено, что для получения режима с большим временем жизни плазмы при наличии гофрированного поля требуется более точное управление полным током, текущим по плазме. Ранее для успешной макроскопической транспортировки электронного пучка через плазменный столб требовалось снижение полного тока до уровня ~10-12 кА при токе пучка ~30 кА в течение длительности инжекции (5-8 мкс). Исчезновение аномально низких продольных коэффициентов переноса после прекращения инжекции пучка может приводить к росту полного тока до появления неприемлемо больших поперечных потерь. Проведена модернизация узла создания предварительной плазмы с целью получения более стабильной работы системы в условиях многопробочной конфигурации магнитного поля и сильно неоднородной по длине плотности плазмы.

На установке проводились также эксперименты по другим направлениям (воздействие мощных потоков электронно-горячей плазмы на твердотельные материалы; изучение динамики разлета плазмы, возникающей при инжекции крупинок). Работа выполнена при поддержке РФФИ в рамках проектов 99-02-16728, 99-07-90225, 00-02-17649, а также Минпромнауки контракт 105-1/45/46(00)П.