# ВЛИЯНИЕ РАДИАЛЬНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ НА МГД-УСТОЙЧИВОСТЬ ПЛАЗМЫ В ГДЛ

П.А. Багрянский, А.А. Лизунов, *А.Л. Соломахин

Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, Новосибирск, Россия
*Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия

Изучено влияние  радиального электрического поля на МГД-устойчивость плазмы в длинном осесимметричном пробкотроне газодинамической ловушки (ГДЛ). Экспериментально продемонстрировано, что электрическое поле, вызванное  радиальным перепадом амбиполярного потенциала, оказывает значительное дестабилизирующее действие на  МГД-устойчивость плазмы. В экспериментах с лимитерами, находящимися под потенциалом, минимизирующим радиальное электрическое поле, обнаружено устойчивое удержание в режиме без использования внешнего МГД-якоря. Выдвинута гипотеза, относительно механизма стабилизации плазмы в этих условиях.