# ВЧ ПЛАЗМЕННЫЙ ЭМИТТЕР ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ИНЖЕКТОРА АТОМОВ ВОДОРОДА

И.И. Авербух, В.И. Давыденко, П.П.Дейчули, С.Ф. Дрибинский, А.А. Иванов,

А.А. Подыминогин, И.В. Шиховцев

Институт ядерной физики им. Г.И.Будкера, Новосибирск, Россия

В последние годы широкое распространение в термоядерных исследованиях получили спектроскопические диагностики, основанные на инжекции в плазму нейтральных пучков. Для использования в таких диагностических схемах требуются источники атомов с весьма специфическими параметрами, отличными например от тех, которые требуются в случае пучков для нагрева плазмы. В ИЯФ СО РАН (Новосибирск) разработан диагностический инжектор атомов водорода [1,2], предназначенный для использования в спектроскопической диагностике на крупных современных токамаках. Ионный источник диагностического инжектора рассчитан на формирование пучка протонов с током до 2А, энергией до 55кэВ, угловой расходимостью ~0.6 градуса и длительностью до 4сек. В представленном докладе описывается одна из основных частей инжектора - плазменный эмиттер [3] на основе высокочастотного индукционного разряда и приводятся его основные параметры. Эмиттер имеет рабочую плотность тока 120мА/см2, неоднородность в пределах апертуры диаметром 78мм не превышает 4%. Из эмиттера с помощью четырех-электродной ионнно-оптической системы (ИОС) с круглыми апертурами  формируется ионный пучок с массовым составом (при токе пучка 1 экв.А): 74% протонов H1+, 13% молекулярных ионов H2+ и 13% ионов H3+.

Литература.

| [1] | I.V. Shikhovtsev, G.F. Abdrashitov, V.S. Belkin, A.I. Gorbovsky, V.I. Davydenko, P.P. Deichuli, A.N. Dranichnikov, A.A. Ivanov, V.A. Kapitonov, V.Ya. Kremyansky, V.V. Mishagin, A.A. Podminogin, V.Ya. Savkin, A.V. Sitnikov, R. Uhlemann, Diagnostic Neutral Beam Injector with RF Plasma Emitter, Proc. XX Symp. On Fusion Techn., Marseille, France, September 7-11, 1998, v.1, p.605-608. |
| --- | --- |
| [2] | A.A. Ivanov, V.I. Davydenko, P.P. Deichuli, A. Kreter, V.V. Mishagin, A.A. Podminogin, I.V. Shikhovtsev, B. Schweer, R. Uhlemann, Radio frequency ion source for plasma diagnostics in magnetic fusion experiments, Rev. Sci. Instruments, 71 (10), 2000, p.3728-3735. |
| [3] | I.V. Sikhovtsev, G.F. Abdrashitov, V.I. Davydenko, P.P. Deichuli, A.A. Ivanov, V.V. Mishagin, I.I. Averbuch, A.A. Podiminogin, RF-Plasma Emitter For Diagnostic Neutral Beam Injector, Proc. XXIV International Conference on Phenomena in Ionized Gases, Warsaw, Poland, July 11-16, 1999, v.III, p.99-100. |