# расчет интенсивности полос азота нестационарного излучения плазмы на ФРОНТЕ СТРИМЕРного разряда в воздухе

Ю.К. Бобров, Ю.В. Юргеленас

Высоковольтный электрофизический центр, г.Истра Московской обл., Россия

Посредством двумерного моделирования исследованы пространственно-временные зависимости интенсивности излучения в полосах (0,0) первой отрицательной и второй положительной молекулярных систем азота на фронте стримера, распространяющегося в коротком воздушном промежутке плоскость – плоскость при атмосферном давлении.

Показано, что для плазмы на фронте стримера не применимы предположения о квазистационарности и радиальной однородности, что делает невозможным непосредственное определение параметров плазмы стримерного разряда методами относительных и абсолютных интенсивностей спектральных полос азота на основе существующих экспериментальных данных.

Полученные пространственно-временные зависимости согласуются с результатами экспериментальных измерений излучения фронта барьерного разряда методом кросскорреляционной спектроскопии [1].

Литература.

- K.V. Kozlov, O.S. Shepelyuk and V.G. Samoilovich. Proc. 11th Int. Conf. on Gas Discharges and Their Appl. – Tokyo, 1995, p.142-145.

e-mail :

Ю.К. Бобров - bobrov@istra.ru

Ю.В. Юргеленас - yvyurg@mail.ru