# ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИОНОВ В ОБЛАСТИ КАТОДНОГО ПАДЕНИЯ ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА В АРГОНЕ, АЗОТЕ И КИСЛОРОДЕ

В.Ф. Соколов, Ю.А. Соколова, И.А. Медведева

Ивановский государственный химико-технологический университет, Иваново, Россия

Исследование характеристик катодных областей необходимо для развития теории разряда, а также технологии травления и модификации поверхности материалов. В работах [1-3] изучались энергетические распределения положительных ионов в отрицательном свечении и  катодном падении нормального и аномального тлеющего разряда. Тем не менее, проблема изучена недостаточно и ряд экспериментальных результатов по мнению авторов не находит объяснения. В данной работе методом задерживающего потенциала измерены функции распределения по энергиям положительных ионов, прибывающих на катод, в тлеющем разряде  N2, Ar и O2. Разряд зажигался в стеклянном цилиндре диаметром 125 мм с расстоянием между катодом и анодом 175 мм, ток разряда составлял 5-10 мА, давление 2,5 - 3.5 Па. Катод и анод изготавливались из Al, в центре катода размещалась диафрагма толщиной 0,1 мм с диаметром отверстия 0,35 мм, за ней на расстоянии 3 мм располагался коллектор ионов. Функция распределения получалась дифференцированием с последующим нормированием зависимости тока коллектора от величины подаваемого на него задерживающего потенциала. С помощью одиночного зонда были измерены также распределения потенциала вблизи катода. Ряд полученных результатов для азота показан на рисунках. Характер зависимости ФРИ от давления свидетельствует о том, что преобладающим процессом ее формирования является резонансная перезарядка, в результате чего основная масса ионов имеет низкую энергию (для сравнения приведена максвелловская функция со средней энергией 1 эВ).

Литература.

- Riemann K.-U., Ehlemann U., Wisemann K. J.Phys.B., 1992, V.25, P.620.

- Healey D., Brandy W.W. Int.J.Mass.Spectrom.Ion.Proc., 1986, V.70, P.267.

- Wronski Z., Pilat M. Vacuum, V.38, P.547,1988.

e-mail

Соколов Виктор Федорович - sokolov@icti.ivanovo.su