# О проявлении нелинейности плазмы в плазменном релятивистском черенковском генераторе на кабельной волне.

И.Л. Богданкевич, А.А. Рухадзе, *В.П. Тараканов,

Институт общей физики РАН, Москва, Россия
*Научно-исследовательский центр тепловых импульсных воздействий РАН, Москва, Россия

Было проведено численное моделирование работы плазменного релятивистского черенковского СВЧ-генератора на кабельной волне. Показано, что при малой плотности плазмы, вблизи порога появления черенковского резонанса, на работу генератора существенно влияет нелинейность движения электронов пучка. В системе возбуждается практически монохроматическая, относительно низкочастотная, кабельная волна, захватывающая электроны пучка. Движение электронов плазмы оказывается регулярным [1]. Напротив, при больших плотностях, близких к предельно допустимым по условию замагниченности плазмы, существенно нелинейными и хаотичными оказываются движения электронов, как пучка, так и плазмы. По-видимому, следствием этого обстоятельства является широкополосная генерация СВЧ-волн в области высоких частот.

Для прояснения сформулированных проблем мы решили применить код «КАРАТ» [2] с учетом нелинейности движения электронов, как пучка, так и плазмы. Схема численного моделирования соответствует эксперименту, проводимому в лаборатории плазменной электроники (П.С.Стрелков, ИОФ РАН). Параметры пучка и его геометрия выбирались такими, как и в эксперименте [3]: средний радиус пучка rb = 0,6 см, толщина трубчатого пучка b = 0,1 см, средний радиус плазмы rp = 0,9 см, толщина трубчатой плазмы p = 0,1 см, ток пучка Ib = 2 кА, энергия электронов пучка Е = 0,5 МэВ, радиус внешнего металлического волновода R = 1,8 см, длина плазменно-пучкового взаимодействия L = 15 см, величина внешнего постоянного магнитного поля B = 2,2 Т. Диапазон изменения плотности плазмы в моделировании соответствует величинам в серии экспериментов, описанных в работе [2]: от 51012 см-3 до 41013 см-3. Фронт пучка принимался линейным с нарастанием тока за 3 нс.

В результате при низкой плотности плазмы устанавливается одна мода колебаний с наибольшим из возможных коэффициентов усиления и ширина спектра частот соответствует теории с линейной плазмой. Напомним, что при низких значениях плотности плазмы возбуждается такой диапазон частот, что излучающий рупор мало отражает [4]. При больших значениях плотности плазмы существует сильная зависимость коэффициента отражения от частоты (при этом возбуждаются относительно высокие частоты), по-видимому, проявляется сильное нелинейное взаимодействие различных мод между собой (см.[5, 6]), что, в конечном счете, ведет к наблюдению более широкого спектра колебаний, чем предсказывалось теорией с линейной плазмой.

Литература.

- М.В. Кузелев, А.А. Рухадзе, Физика плазмы, 2000, т.26, с.250

- V.P. Tarakanov User’s Manual for Code KARAT, Springfield, VA: Berkley Research Associates, Inc.1992.

- П.С. Стрелков, Д.К. Ульянов, Физика плазмы, 2000, т.26, №4, с.329-333.

- И.Н. Карташов, М.А. Красильников, Радиотехника и электроника, 2000, т.45,N7, с.799-803.

- Ю.В. Бобылев, М.В. Кузелев, А.А. Рухадзе, ЖЭТФ, 2000, т.115

- Д.Н.Клочков, М.Ю.Пекар, А.А.Рухадзе, Phys. Plasmas, 2000, №7