# голографический интерферометр для  Исследований плазмы токовых слоев и других токово-плазменных структур

С.Ю. Богданов1, Г.В. Дрейден2, И.И. Комиссарова2, В.С. Марков1, Г.В. Островская2, А.Г. Франк1, Е.Н. Шедова2

1Институт общей физики РАН
2Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Ран

Метод двухэкспозиционной голографической интерферометрии предоставляет, как известно, уникальные возможности для исследования пространственных распределений концентрации электронов в различных плазменных объектах. Более того, если изучаемый объект однороден в одном из направлений, и в этом направлении проходит предметный пучок для записи голограмм, то восстановленные интерферограммы наглядно демонстрируют 2D распределения концентрации электронов в плоскости ортогональной направлению предметного пучка. Именно такая ситуация характерна для токово-плазменных структур, которые формируются в магнитных конфигурациях с особыми линиями Х-типа [1] в установке ТС-3D, а также в системе Галатея-Пояс [2].

Для проведения такого рода исследований был создан специальный стенд, предназначенный для регистрации двух-экспозиционных голографических интерферограмм различных токово-плазменных структур. Одной из особенностей стенда является запись голограмм по схеме сфокусированных изображений, которая обладает рядом преимуществ по сравнению с другими голографическими схемами. В частности, восстановление изображений возможно в белом свете, положение изображения всегда находится в плоскости голограммы и не зависит от длины волны и конфигурации восстанавливающего пучка, что позволяет уменьшить аберрационные искажения восстановленных изображений. Для улучшения качества регистрируемых голограмм была также проведена модернизация экспериментальных установок ТС-3D и Галатея-Пояс. Это позволило успешно провести цикл измерений концентрации электронов в токовых слоях и их изменений во времени в различных условиях.

В докладе приведены типичные двух-экспозиционные голографические интерферограммы плазмы. Анализ особенностей плазменных структур в зависимости от количественных характеристик исходной магнитной конфигурации и других начальных условий представлен в [3].

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект 98-02-17115, и Федеральной программы ведущих научных школ, проект 00-15-96676.

- Богданов С.Ю., Кирий Н.П., Марков В.С., Франк А.Г. // Письма в ЖЭТФ. 2000. Т. 71(2). С. 72-77.

- Богданов С.Ю., Марков В.С., Морозов А.И., Франк А.Г. // Краткие сообщения по физике ФИАН, 2000. N3. С. 42-50.

- Богданов С.Ю., Дрейден Г.В., Комиссарова И.И. и др. // наст. Сборник, стр.171.