# ДВУМЕРНАЯ модель формирования из твердотельной крупинки плотного плазменного облака и его нагрева на установке ГОЛ-3-II

В.Т. Астрелин, А.В. Бурдаков, *Н.А. Губер, *В.М. Ковеня,

Институт ядерной физики СО РАН, Новосибирск, Россия
*Институт вычислительных технологий СО РАН, Новосибирск, Россия

В схеме двухступенчатого нагрева, реализуемой на установке ГОЛ-3-II, рассматривается возможность нагрева высокотемпературной плазмой, нагретой мощным релятивистским электронным пучком, плотного плазменного облака, возникающего при испарении и ионизации твердотельной крупинки из дейтерида лития или дейтерированного полиэтилена. Ожидается, что высокая эффективность передачи тепловой энергии от высокотемпературной плазмы плотному облаку позволит увеличить давление в облаке до уровня давления магнитного поля многопробочной ловушки, и приступить к экспериментам по стеночному удержанию плазмы. С этой целью проведена разработка физической и математической модели нагрева и двумерного разлета плазмы, образованной при испарении твердой мишени-крупинки для моделирования эксперимента на ГОЛ-3-II. Используется двухжидкостная магнитогидродинамическая модель плазмы.

Для численного решения уравнений предложена экономичная разностная схема типа предиктор-корректор, основанная на раздельном решении гидродинамических уравнений и уравнений для магнитного поля. Такой подход позволил свести решение многомерной задачи к решению одномерных уравнений скалярными прогонками. Проведены модельные решения.

Работа выполнена в рамках Государственного контракта №105-22/52(00)-П

e-mail :

В.Т. Астрелин - astrelin@inp.nsk.su

А.В. Бурдаков - burdakov@inp.nsk.su

В.М. Ковеня - kovenya@ict.nsc.ru