# ИМПУЛЬСНАЯ ПЕРЕЗАРЯДНАЯ МИШЕНЬ, ГЕНЕРИРУЕМАЯ ВАКУУМНОЙ ДУГОЙ

А.С. Кривенко, В.В. Разорёнов

Институт ядерной физики им.Г.И.Будкера СОРАН, Новосибирск, Россия

Пучок нейтральных атомов получают перезарядкой пучка протонов на газовой или парометаллической мишени. Водород  или термически испаренный магний импульсно напускают в перезарядный объем в момент прохождения пучка. В традиционной термической мишени необходимость клапана обусловлена длительным временем разогрева и остывания испаряемого магния [1]. При нарушении теплового режима на клапане конденсируется магний, клапан неплотно закрывается или не открывается. Использование вакуумной дуги позволяет отказаться от термического испарения и клапана, что делает конструкцию парогенератора надежной при небольшом расходе магния.

В разработанной ранее мишени [2], плазма вакуумой дуги нейтрализуется на стенке нагреваемой изогнутой трубки. Образующееся на выходе из трубки облако нейтрального пара обеспечивает толщину мишени 1014 см -2, что недостаточно для перезарядки пучка. В такой конструкции плазма дуги хорошо нейтрализуется, но толщину мишени можно увеличить только повышением тока дуги. Однако, при этом произойдет перегрев катода, что вызовет разбрызгивание материала катода.

Изготовлена конструкция мишени с прямой трубкой. Перезаряжаемый пучок проходит через трубку, где присутствуют нейтральный пар и плазма, которая также вносит вклад в перезарядку. Нейтрализовавшись на стенках, атомы магния долго остаются внутри трубки, многократно отражаясь от стенок, что приводит к увеличению толщины мишени до 1015 см -2 при прежнем расходе вещества.

Проведено исследование потока вещества, выходящего из трубки. Измеренная величина потока совпадает с компьютерным расчетом. При горизонтальном расположении трубки капли в выходящем потоке отсутствуют.

Распределение плотности плазмы вдоль оси трубки измрено ленгмюровским зондом. Начато исследование перезарядки пучка Не+ и Н+ диагностического инжектора ДИНА на мишени.

- В. Г. Соколов, И. Я. Тимошин. ЖТФ, 1982, т. 52, с. 283.

- А.С.Кривенко, В.В.Разорёнов. Прикладная физика, 2000, №4.

e-mail :

Кривенко Александр Сергеевич - krivenko@inp.nsk.su

Разоренов Вячеслав Владимирович - V.V.Razorenov@inp.nsk.su