# ПОВЕДЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕЙТРАЛЬНОГО ГАЗА В ВЧЕ РАЗРЯДЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ В ВОЗДУХЕ

В.А. Лисовский, С.Д. Яковин*, Е.В. Мышко

Харьковский национальный университет, Украина, 61077, Харьков, пл. Свободы 4
* НФТЦ НАН и МО Украины, Украина, 61145, Харьков, ул. Новгородская 1

Как известно [1 - 3], ВЧЕ газовый разряд может гореть в двух различных режимах: слаботочном () и сильноточном () режиме. В настоящей работе экспериментально измерены (термопарой хромель-алюмель) значения температуры нейтрального газа ВЧЕ разряда в воздухе низкого давления как в -, так и в -режиме горения. Определен диапазон давлений воздуха, при которых  переход ВЧЕ разряда сопровождается уменьшением температуры нейтрального газа во всем разрядном промежутке. Эксперименты проводились при давлениях воздуха p = 0.05 – 2 Торр в диапазоне эффективных ВЧ напряжений Urf  1000 В и частоте ВЧ поля f = 13.56 МГц. Расстояние между плоскими параллельными электродами из нержавеющей стали диаметром 100 мм было равно 53 мм.

При низком давлении воздуха (р  0.1 Торр) осевые профили температуры нейтрального газа имеют четко выраженный максимум в центре разряда во всем исследованном диапазоне ВЧ напряжений. При давлениях воздуха р = 0.2 – 1.5 Торр в слаботочном режиме горения ВЧ разряда максимум на осевых профилях температуры газа наблюдается в центре разряда. При  переходе с ростом ВЧ напряжения температура газа уменьшается во всем разрядном промежутке, при этом максимальное уменьшение температуры газа может достигать 30 %. В сильноточном режиме горения температура нейтрального газа становится практически постоянной во всей квазинейтральной плазме, и резко уменьшается в приэлектродных слоях. При давлении воздуха р > 1.5 Торр с повышением ВЧ напряжения температура газа монотонно растет во всем промежутке, при этом “колоколообразный” вид профиля в слаботочном режиме преобразуется в сильноточном режиме в профиль с минимумом в центре разряда. На рисунке показаны зависимости температуры нейтрального газа в центре разряда от приложенного ВЧ напряжения при различных давлениях воздуха. Из рисунка видно, что в диапазоне давлений воздуха р = 0.2 – 1.5 Торр наблюдается область немонотонного поведения температуры газа, т.е. с ростом ВЧ напряжения в слаботочном режиме горения температура газа возрастает, при  переходе температура газа уменьшается, и затем в  - режиме снова растет.

Литература.

[1] Ю.П. Райзер, М.Н. Шней-дер, Н.А. Яценко. Высоко-частотный емкостный разряд: Физика. Техника эксперимента. Приложения. М.: Изд-во МФТИ; Наука-Физматлит, 1995.

[2] С.М. Левитский // ЖТФ, 1957, т. 27, с. 970.

[3] В.А. Лисовский // ЖТФ, 1998,  т. 68, с. 52.