# ПЛАЗМОХИМИЯ COX  В ИМПУЛЬСНОМ РАЗРЯДЕ ПРИ АТМОСФЕРНОМ ДАВЛЕНИИ

Г.П. Березина, И.Н. Онищенко, В.С. Ус

ННЦ Харьковский физико-технический институт

Академическая 1, Харьков 310108, Украина

Импульсный искровой разряд при атмосферном давлении рассмотрен как подходящий разряд для плазмохими газов COX. “Прыгающий” искровой разряд между совокупностью игл и плоским электродом использован для обработки значительных объемов газа. Представлены теоретические и экспериментальные исследования по диссоциации СО2. В частности достигнута 30% диссоциация CO2 при часовой обработке в искровом разряде с напряжением 13 кV и током 80А при длительности импульса 0.5 мкс и частоте повторения 1.5 кHz. Полученные результаты находятся в согласии с теоретическими оценками.