# Многоканальные планарные мазеры как основа достижения предельно больших мощностей в когерентном миллиметровом излучении.

А.В. Аржанников, В.Т. Астрелин, *Н.С. Гинзбург, П.В. Калинин, *Н.Ю. Песков, *А.С. Сергеев, С.Л. Синицкий, В.Д. Степанов

Институт ядерной физики им. Г.И.Будкера СО РАН, Новосибирск, Россия

*Институт прикладной физики РАН, Нижний Новгород, Россия

Для получения потоков когерентного миллиметрового излучения с большим сечением нами ранее [1] было предложено использовать двумерно распределенную обратную связь (РОС), создаваемую в планарных мазерах двоякопериодическими брэгговскими структурами. Данная планарная схема генератора позволяет наращивать сечение потока электромагнитного излучения лишь по одной координате, что придает ему сильно вытянутую ленточную форму. С целью увеличения сечения потока по другой поперечной координате нами предложена схема многощелевого мазера, в котором в соответствии с количеством щелей параллельно генерируется большое число ленточных потоков, когерентных друг другу [2]. Объединение этих когерентных ленточных потоков в один общий позволит достигнуть предельно большой мощности в когерентном миллиметровом излучении.

В данном докладе обсуждаются как теоретические, так и экспериментальные аспекты проблемы генерации электромагнитного потока в многощелевых структурах. В качестве первой стадии экспериментальной проверки концепции многощелевого мазера нами разрабатывается генератор, состоящий из двух планарных мазеров, охваченных единой положительной обратной связью.

- A.V. Arzhannikov, N.S. Ginzburg, V.S. Nikolaev, et al. Technical Digest of 14th Int. FEL Conf., Kobe, Japan,1992, p.214.

- А.В. Аржанников, Н.С. Гинзбург, Н.Ю. Песков, А.С. Сергеев, С.Л. Синицкий «Использование двумерной распределенной обратной связи для синхронизации многопучковой системы планарных МСЭ», Письма в ЖТФ (в печати)