# ОСОБЕННОСТИ ЭНЕРГОПЕРЕНОСА В ПРИСТЕНОЧНОЙ ОБЛАСТИ РАЗРЯДОВ В ПАРАХ ЛИТИЯ.

В.Ф. Вирко, *В.А. Квицинский, **Е.В. Мудрецкая, С.Н. Павлов, ***С.А. Перевозников.

Институт ядерных исследований НАН Украины, Киев, Украина
*НТЦ угольных энерготехнологий НАН Украины, Киев, Украина
**НПО «Елей-2», Киев, Украина
***Институт высоких температур РАН, Москва, Россия

В последние годы резко возрос интерес к проблеме уменьшения распыления стенок токамака за счет усиления роли переизлучения в процессе вывода тепла на стенку [1]. В Киеве на установке, описанной в [2], была проведена серия экспериментов с полностью ионизованной турбулентной литиевой плазмой, в которых были получены разряды с потоками тепла на стенку 13 кВт/см2, такие потоки могут переноситься ионами Li+ и Li++ . Концентрация электронов, измеренная по Штарк-эффекту, составляла 1015 см–3 . При этом было обнаружено, что поток фотонов, соответствующих основному резонансному переходу атома лития, в 104105 раз меньше величины, ожидаемой при полной рекомбинации идущих на стенку ионов. Предложен механизм передачи тепла на стенку посредством рекомбинации ионов Li++ до Li+ в пристеночной "холодной" области разряда с последующим излучением энергии ионами Li+.

Литература.

- U. Samm et al. Plasma Phys. Control. Fusion 35 (1993) B167-175.

- Недоспасов А.В., Мудрецкая Е.В., Жмендак А.В. Сильноионизированная турбулентная литиевая плазма// ДАН.-2000-т.374.-№6.-С.754-756.

e-mail :

Павлов Сергей Николаевич - spavlov@ukr.net

Недоспасов Артур Владимирович - artned@oivtran.iitp.ru