# Универсальный электромагнитный код КАРАТ в моделировании СВЧ генераторов, плазменных процессов  et cetera.

Вл.П. Тараканов

Москва, ИТЭС ОИВТ РАН,
  E-mail: karat@tarak.msk.su

Код КАРАТ написан в конце 80х годов прошлого века и стех пор успешно и интенсивно используется для решения электродинамических задач.

Задачи могут быть поставлены для различных 2х и 3х мерных геометрий с учетом запуска, распространения и выпуска различных типов электромагнитных волн и пучков частиц, моделирования плазменных процессов, учета конечной проводимости и диэлектрических свойств сред, вторичной эмиссии частиц, ионизации газа, моделирования нагрузок и источников в виде сосредоточенных параметров, с учетом фольг, внешних электрических и магнитных полей.

В основе алгоритма лежит полная система уравнений Максвелла и PIC-метод. Феноменологически учитываются ряд эффектов

Для решения системы уравнений Максвелла применена оригинальная разностная схема на сдвинутых сетках

В настоящем сообщении в качестве примеров решения задач посредством кода КАРАТ предложены следующие проблемы:

- Нелинейное поведение плазмы в релятивистском плазменном черенковском мазере (Богданкевич И., Стрелков П., ИОФАН, Москва)

- Динамика магнитной изоляции в гладком магнетроне (Агафонов А., Федоров В., ФИАН, Москва)

- Многомодовый ускоритель на кильватерной волне с диэлектриком.(C.Marshall, J.L.Hirshfield, Yele Univ., USA)

- Высокоэффективный виркатор с перестраиваемой частотой. (Коровин С., Пегель И., Полевин С., ИСЭ, Томск)