# СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И СБОРА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ НА МНОГОПРОБОЧНОЙ ЛОВУШКЕ ГОЛ-3-II

А.В. Бурдаков, В.С. Койдан, В.В. Конюхов, К.И. Меклер, В.В. Поступаев, А.Ф. Ровенских, Б.Н. Шувалов

Институт ядерной физики им.Будкера, СО РАН, Новосибирск, Россия

В работе рассматривается система управления и сбора информации с диагностического комплекса установки ГОЛ-3-II. Аппаратная часть комплекса построена с использованием стандарта КАМАК и состоит из ~200 каналов АЦП различных типов, других вспомогательных и управляющих каналов. Общий объем системы – около 20 крейтов КАМАК. Каждая подсистема сбора данных организована в виде двух- или трехуровневого “дерева”, верхним уровнем которого является машина с архитектурой x86. К ней может подключаться 6 крейтов первого уровня и требуемое количество – второго уровня. Обсуждается структура программного обеспечения комплекса (системы сбора экспериментальных данных и управления энергетикой установки, архивирования и первичной обработки информации).

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 99-07-90225).