# ПЕРИФЕРИЙНАЯ МУЛЬТИПОЛЬНАЯ МАГНИТНАЯ СТЕНКА ДЛЯ МНОГОАМПЕРНОГО ИСТОЧНИКА ИОНОВ

П.П. Дейчули, А.А. Иванов, С.А. Корепанов, В.П. Петроченко, Н.В. Ступишин

Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, Новосибирск, Россия

В настоящее время актуальной является задача создания однородного квазистационарного плазменного эмиттера с высокой эффективностью использования потока плазмы [1]. Такие эмиттеры используются, в многоамперных диагностических и нагревных атомарных инжекторах, а также находят применение в различных плазменных технологиях [2].

Одним из радикальных способов решения этой задачи является применение в плазменных источниках периферийного мультипольного магнитного поля, так называемой магнитной стенки. Настоящая работа посвящена разработке и оптимизации магнитной стенки на основе постоянных магнитов для мощного атомарного инжектора.

Для получения однородного профиля плотности потока плазмы в эмиттере диаметром 110 мм использовалась мультипольная периферийная магнитная стенка, состоящая из 16 постоянных магнитов из материала Nd15Fe77B8 длиной 80 мм и сечением 9×12 мм. Проводились эксперименты с различными магнитными стенками, отличающимися диаметром камеры плазмопровода, периодом магнитной структуры, размерами и материалом магнитов.

Установка магнитной стенки приводит к увеличению полного потока плазмы на эмиттер в 1.5 раза. Величина полного потока плазмы на эмиттер составляет около 20 экв.А. Неоднородность плотности потока плазмы по сечению эмиттера не превосходит 10%.

Литература.

- Н.В. Ступишин и др.,  Диагностический инжектор на основе квазистационарного дугового плазменного эмиттера. Тезисы докладов XXVII Звенигородской конференции по физике плазмы и УТС 2000г, с.54.

- Yu.I. Belchenko, V.I. Davidenko, G.I. Dimov, et. at., Rev. Sci. Instrum. 61 (1990) 378.