# ПОЛУЧЕНИЕ БЕЗДЕФЕКТНЫХ ПОКРЫТИЙ ОСАЖДЕНИЕМ ИЗ ВЫСКОИОНИЗИРОВАННЫХ ПЛАЗМЕННЫХ ПОТОКОВ, НЕСОДЕРЖАЩИХ МИКРОКАПЕЛЬНОЙ ФАЗЫ.

А.Н. Кузнецов, Н.В. Прахов

МГТУ им. Баумана, г. Москва

Широко распространённым сегодня методам вакуумной ионно-плазменной технологии на основе дугового разряда, горящего в катодных микропятнах присущ ряд недостатков – низкая энергетическая эффективность генерации, наличие в продуктах испарения микрокапельной фазы, которая является причиной возникновения дефектов наносимого покрытия, что ограничивает возможности применения данного метода.

Предлагается вакуумно-дуговой  источник плазмы, позволяющий получать, в отличие от источников с «холодным» катодом, бездефектные покрытия из потоков высокоионизированной плазмы, не содержащих микрокапельную фазу. Источник представляет собой коаксиальную систему электродов. Внутренний электрод является расходуемым и работает в «горячем» режиме с распределённой привязкой [1]. Распределённая привязка на центральном электроде позволяет осуществлять генерацию потоков безкапельной плазмы, которую можно использовать для большинства задач точного машиностроения. Приводятся исследования вольт-амперных и генерационных характеристик разработанного устройства, а также исследование наносимых покрытий. Проведённые исследования показали, что данный метод позволяет формировать на поверхности изделий покрытия с плотной беспористой структурой и высокой  адгезией.

- Dorodnov A.M., Kuznetsov A.N., Petrosov V.A., Vasin A.I. Two new types of vacuum arc, Proceedings of XV-th International Conference on Phenomena in Ionized Gases. - Minsk, 1981.