# ПОВЕРХНОСТНЫЙ СВЧ РАЗРЯД В СВЕРХЗВУКОВОМ ПОТОКЕ ВОЗДУХА

Д.А. Виноградов, А.В. Восканян, А.П. Ершов, И.Б. Тимофеев, В.М. Шибков, Л.В. Шибкова, В.А. Черников

Физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

В последнее время вновь возродился интерес к использованию в различных прикладных задачах низкотемпературной плазмы. Так, например, появилось новое направление аэродинамики - так называемая плазменная сверхзвуковая аэродинамика. В этом случае различного типа газовые разряды применяются с целью воздействия на характеристики газового потока вблизи поверхности летательного аппарата. Однако физика разряда в сверхзвуковом потоке газа к настоящему времени находится в фазе становления. Имеется много нерешенных вопросов, среди которых являются доминирующими такие задачи, как пробой в потоке газа, создание и поддержание устойчивого разряда в сверхзвуковом потоке воздуха, влияние потока на параметры плазмы газового разряда и влияние разряда на характеристики сверхзвукового потока. Первые лабораторные эксперименты показали принципиальную возможность снижения лобового сопротивления при создании разрядов постоянного и переменного токов перед телом, обтекаемым сверхзвуковым потоком воздуха. Однако электродные разряды в потоке являются неустойчивыми, пространственно неоднородны, приводят к сильной эрозии электродов и поверхности модели и надежно не воспроизводятся в различных реализациях. Появилась задача поиска оптимальных способов создания неравновесной плазмы в сверхзвуковом потоке. Одним из таких способов, предложенным в нашей лаборатории, является новая разновидность поверхностного СВЧ разряда, а именно, СВЧ разряд на внешней поверхности диэлектрического тела, обтекаемого сверхзвуковым потоком воздуха.

В докладе рассматриваются следующие проблемы: разработка нового способа получения устойчивого, постоянно воспроизводимого, поверхностного СВЧ разряда; экспериментальная апробация нового способа создания поверхностного СВЧ разряда в пограничном слое около тела, обтекаемого сверхзвуковым потоком воздуха; изучение мощностных характеристик, определяющих порог возникновения разряда; исследование динамики развития поверхностного СВЧ разряда в воздухе; измерение пространственно-временной эволюции газовой и колебательной температур в плазме поверхностного СВЧ разряда в воздухе; определение степени влияния сверхзвукового потока воздуха на общий вид и на нагрев газа в поверхностном СВЧ разряде.