# К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВЛИЯНИЯ ПОГРАНИЧНОГО ЭЛЕКТРОННОГО СЛОЯ НА ПРИПОВЕРХНОСТНЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ ИМПУЛЬСНОМ ЛАЗЕРНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ НА ПРОВОДЯЩУЮ МИШЕНЬ.

М.А. Яковлев

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия

С развитием лазерной техники позволяющей генерировать лазерные импульсы со значительной энергией, большое внимание привлекает проблема взаимодействия такого излучения с различными видами конденсированного вещества. Характер такого взаимодействия, помимо спектральных характеристик излучения во многом определяется интенсивностью и длительностью лазерных импульсов.

Как известно поглощение лазерного излучения приводит к значительному отрыву температуры электронной подсистемы от температуры решетки [1] и соответственно к коллективному выходу электронов за поверхность материала в результате термоэмиссии (образованию пограничного электронного слоя [2]).

В представленном докладе приведены результаты, показывающие, что формирование с помощью ультракоротких лазерных импульсов пограничного электронного слоя (ПЭС) с электрофизическими характеристиками, при которых он может оказывать существенное влияние на происходящие вблизи поверхности процессы, возможно в ограниченных интервалах изменений интенсивностей Iem и длительностей р лазерных импульсов:
IminIemImax, minрmax.

Минимальное значение граничной интенсивности Imin определяется из условия достижения за время импульса достаточно эффективного отрыва температуры электронной компоненты от температуры решетки (eV), для пикосекундного импульса Imin1013Вт/м2. Верхняя граница интенсивности Imax соответствует предпороговой области начала процессов плавления и абляции материала мишени (для пикосекундного импульса Imax1016Вт/м2 [3]).

Пределы на длительность лазерного импульса р определяются из следующих условий: нижний предел min  порядка времени формирования  ПЭС (10-13 с), верхний предел Imax  соответствует условию, что за время импульса не происходит заметного нагревания решетки, т.е. не успевает возникнуть режим развитого испарения материала мишени, при котором роль ПЭС становится малозначительной.

Список литературы

- Анисимов С.И., Бонч-Бруевич А.М., Ельяшевич М.А. и др.//ЖТФ.1966.т.36.С.1273-1284.

- Ивлев А.В., Павлов К.Б., Яковлев М. А.. // ЖТФ1994.No.9.С.50-59.

- K.Sokolowski-Tinten, J. Bialkowski, A. Cavallery et.al.//Phys. Rev.lett.-1998.- V.81, P.224-231.

e-mail :

Яковлев Михаил Алексеевич - yakovlev@mx.bmstu.ru